附件2

哈尔滨市新能源汽车充电设施验收指引

第一条 为规范哈尔滨市新能源汽车充电设施验收工作，保障充电设施建设符合国家及行业相关标准，制定本指引。

第二条 本指引所称充换电设施包括公用充电设施、专用充电设施、自用充电设施和换电设施。

第三条 本市行政区域内新建、扩建或改建的各类充电设施验收工作适用本指引。

第四条 本指引所指充换电设施验收范围包括充电设备及其接入电源的相关设施等，不含外部供电系统。

第五条 充电设施建设应符合国家、地方相关强制标准要求，按照GB/T 18487、GB/T 51313、NB/T 33004、NB/T 33008、DB 2301T126等标准进行验收。

第六条 公用充电设施项目验收组织可由建设单位、委托运营单位或第三方具备资质的单位开展，未经验收或验收不合格，不得对外提供运营服务，不得申请财政奖补资金。

第七条 公用充电设施验收内容包括现场检查和文件审查两个方面。现场检查应根据充电场站验收现场检查项目表（详见附件3）进行验收，文件审查包括以下内容：

（一）充电设施建设单位、运营单位以及施工单位资质证明。

（二）充电设备具备最新标准要求的型式试验报告。

（三）充电设施运营单位的应急预案备案登记表；充电设施建设单位与运营单位和场地权属（管理）单位签署的安全生产管理协议。

（四）充电设施建设单位按照要求组织开展的竣工验收报告。

（五）新建、改建、扩建地下（半地下）停车场装机功率大于1200kW的集中式公共充电设施以及设置在加油站、加气站、燃气供配站及危险化学品生产、经营、储存、使用场所及附近的充电站建设项目应按照相关要求提供安全预评价报告、安全设施设计和安全验收评价报告。

（六）交流充电桩和非车载充电机均具备计量器具强制检定合格证书。

第八条 专用充电设施由建设单位或委托具备资质的第三方自行组织验收，对外提供运营服务或申请财政补贴的专用充电设施项目，须按照本指引公用充电设施相关验收规定执行。

第九条 按照“谁安装、谁负责”、“谁使用、谁负责”原则，居民个人购置的小区充电设施及随车配送的自用充电设施，由居民个人及其委托的充电设施安装企业组织验收，并将《充电场站验收现场检查项目表》及设备合格证照片（或扫描件）报备街道（乡镇），由街道（乡镇）定期汇总上报区、县（市）住建部门。

第十条 新建建筑物配建停车场以及新建城市公共停车场配建充电设施纳入整体工程验收范围。

第十一条 未经验收或验收不合格的充电设施不得投入使用，不得接入市级平台。