六盘水市成品油（气/氢）分销体系
“十五五”发展规划

北京佰瑞咨询服务有限公司

2026年8月

目  录

一、规划概述	1

（一）规划背景	1

（二）规划依据	2

（三）规划范围和期限	4

（四）规划对象与业态定义	4

二、行业发展现状与形势分析	6

（一）现状分析	6

（二）存在问题	13

（三）形势分析	15

三、行业发展趋势预测	18

（一）经济社会发展趋势	18

（二）道路交通发展趋势	18

（三）机动车保有量发展趋势	20

（四）成品油及站点需求预测	21

（五）车用天然气及站点需求预测	27

（六）甲醇及站点需求预测	28

（七）车用氢能及站点需求预测	29

（八）充电设施需求预测	31

四、加油加气加氢充电站网点布局方案	35

（一）指导思想	35

（二）布局原则	35

（三）布局目标	37

（四）建设要求	38

（五）网点布局	41

五、重点任务	44

（一）油品储备库建设	44

（二）非油品经营服务拓展	44

（三）智慧服务平台建设	45

（四）加强环保设施建设	46

六、规划环境影响分析	47

（一）规划项目环境影响分析	47

（二）施工期环境影响简要分析	49

（三）运营期环境影响简要分析	50

七、规划实施保证措施	53

（一）强化政策制度支撑	53

（二）严格监督考核评估	53

（三）筑牢安全生产底线	54

（四）引导规范有序经营	54

附图1：六盘水市“十五五”公路规划示意图	55

附图2：六盘水市“十五五”铁路民航水运规划示意图	56

附图3：六盘水市“十五五”成品油（气/氢）分销体系发展规划站点布局图	57

附表1：六盘水市现有加油加气加氢站汇总表	58

附表2：截止目前已批“规划确认”在建加油站清单	74

附表3：2026—2030年六盘水市新增加油站清单	76

附表4：2026—2030年六盘水市改造/新增加气加氢站清单	79

一、规划概述

（一）规划背景

“十五五”时期，是我国加快构建新型能源体系、筑牢国家能源安全屏障的关键五年，是贵州省推动成品油流通高质量发展、健全现代化能源分销服务网络的攻坚阶段，更是六盘水市深化能源结构战略性转型、推进“煤—焦—电—气—化”全产业链升级、实现从“江南煤都”向“生态绿都”跨越发展的核心窗口期。为全面贯彻落实国家成品油流通管理、车用燃料加注项目规范、能源绿色低碳转型等系列决策部署，严格对标《贵州省成品油流通管理实施细则》（黔商发〔2025〕31号）、《关于做好成品油（气）分销体系“十五五”发展规划编制工作的通知》（黔商发〔2025〕20号）等省级制度规范与工作要求，科学统筹全市成品油零售、车用加气、新能源加注设施的一体化布局与规范发展，筑牢区域能源保供底线，引导行业转型升级，特编制本规划。

当前，六盘水市产业升级、新型城镇化建设与能源结构优化同步推进，传统成品油刚性保供需求仍有稳定支撑，新能源汽车普及、氢能产业培育、综合能源服务需求快速增长，对现有分销体系的布局合理性、功能适配性、管理规范性提出了全新要求。现有成品油（气、氢）零售网络仍存在城乡布局不均衡、站点功能单一、转型适配性不足、规范化运营水平参差不齐等短板，难以完全适配“十五五”时期全市经济社会高质量发展与能源结构优化的双重需要。本规划将以“总量控制、存量优化、功能复合、安全规范、绿色低碳”为核心原则，统筹推进传统加油网点提质升级、车用加气设施规范布局、加氢充电设施融合建设，着力构建布局合理、安全高效、多能互补、服务完善的加油加气加氢充电服务体系，为全市经济社会可持续发展提供坚实的能源流通保障。

（二）规划依据

1.《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修订）；

2.《中华人民共和国消防法》（2021年修正）；

3.《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）；

4.《中华人民共和国生态环境保护法典》；

5.《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）；

6.《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年公布）；

7.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）；

8.《国务院办公厅关于推动成品油流通高质量发展的意见》（国办发〔2025〕5号）；

9.《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》国办发〔2024〕39号；

10.《成品油流通管理办法》（商务部令2025年第4号）；

11.《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）；

12.《城市综合交通体系规划标准》（GB/T51328-2018）；

13.《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）；

14.《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）；

15.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；

16.《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）；

17.《消防设施通用规范》（GB55036-2022）；

18.《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）；

19.《成品油零售企业管理技术规范》（SB/T10390-2004）；

20.《水上加油船管理计划规范》（SB/T10475-2012）；

21.《贵州省成品油流通管理实施细则》（黔商发〔2025〕31号）；

22.《省商务厅关于做好成品油（气）分销体系“十五五”发展规划编制工作的通知》（黔商发〔2025〕20号）；

23.《六盘水市国土空间总体规划（2021—2035年）》；

24.《六枝特区国土空间总体规划（2021-2035年）》；

25.《盘州市国土空间总体规划（2021—2035年）》；

26.《六盘水市水城区国土空间总体规划（2021—2035年）》；

27.《六盘水市钟山区国土空间总体规划（2021—2035年）》；

28.《六盘水市中心城区详细规划》；

29.《建设项目交通影响评价技术标准》（CJJ/T141-2010）；

30.《生态环境分区管控技术指南 总纲》（HJ 1430-2025）；

31.《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）；

32.《中华人民共和国危险化学品安全法》；

33.国家及地方其他相关法律法规、技术标准与规范。

（三）规划范围和期限

规划范围：本规划的范围为六盘水市现行政辖区范围，涵盖4个县级行政区，92个乡（镇、街道），1152个行政村（社区）。

规划期限：本规划基准年为2025年，规划期限为2026—2030年（“十五五”时期），站点布局目标展望至2035年。

（四）规划对象与业态定义

1.规划对象

本规划对象为行政区域内机动车燃料加注及电能补给基础设施，包含独立加油站、独立加气站、独立加氢站，以及加油、加气、加氢、充电任意组合的合建站与一体化综合能源站。

本规划所涉车用补能介质包括汽油、柴油（含生物柴油）、液化石油气（LPG）、压缩天然气（CNG）、液化天然气（LNG）、甲醇燃料、氢气及电动汽车充电电能。

2.业态定义

加油站：具有储油设施，使用加油机为机动车加注汽油（或甲醇汽油、乙醇汽油）、柴油等车用燃油的场所。

加气站：具有储气设施，使用加气机为机动车加注车用LPG、CNG或LNG等车用燃气的场所。

加氢站：具备氢气储存、增压、加注设施，为机动车加注氢气、液氢燃料的专用场所，可独立建设，也可与加油、加气、充电设施合建布局。

充电站：配置专用配电、供电、监控及充电设备，为电动汽车提供交流、直流电能补给服务的专用场所，因审批规划部门为能源部门，本规划所指充电站非独立站点，而是与加油、加气、加氢设施合建为一体化综合能源站。

综合能源站：为机动车提供汽油、柴油、CNG、LNG、氢气加注及电动汽车充电补能服务的场所；是加油站、加气站、加氢站、充电站单业态独立站点，以及各类油、气、氢、电合建站、一体化综合能源站的统称。

二、行业发展现状与形势分析

（一）现状分析

1.经济社会发展情况

六盘水市地处贵州省西部乌蒙山区，位居川滇黔桂四省结合枢纽节点，是国家“三线”建设重点布局培育的区域性能源原材料工业核心城市，全域国土面积9914平方公里，常住人口规模稳定在300万人以上。全市煤炭、煤电等传统能源资源禀赋突出，新能源产业加速提质扩容，叠加综合立体交通网全域覆盖，机动车流通体量、能源消费刚需体量稳步攀升，是布局优化加油、加气、加氢、充电一体化综合能源补给基础设施的重点适配区域。

“十四五”期间，六盘水市经济社会发展大盘稳中提质、稳中向好，核心经济运行指标持续稳健递增，综合承载能力持续提档升级，为全域车用综合能源补给站点统筹布局、规范建设、长效运营筑牢坚实经济底盘。2025年全市地区生产总值达标1777.75亿元，“十四五”时期年均增长4.7%，区域经济总量在贵州省内地级市排位由第六位进位至第五位，年度经济增速攀升至全省第二位，区域经济能级辐射带动能力持续增强；规模以上工业增加值年均增长5.8%，能源类、工矿配套类实体经济底盘稳固，联动车用能源上下游产业链协同发展；人均地区生产总值提升至58558元，城乡居民出行消费、机动化出行刚需持续释放；常住人口城镇化率达53.78%，年均稳步提升0.98个百分点，城镇建成区车流、人流集中集聚，城区及重点乡镇补能设施供需适配优化需求迫切；一般公共预算收入年均增长3.5%；社会消费品零售总额年均增长4.2%，商贸物流、城乡客运、工矿货运全链条用车用能规模稳步扩容。三次产业结构由2020年12.4∶41.2∶46.4优化调整至2025年10.8∶41.3∶47.9，第三产业占比持续抬升，现代物流、绿色交通、便民出行配套服务业蓬勃发展，传统能源产业绿色低碳转型提速，产业布局与综合能源站点位规划建设高度契合。

2.道路交通发展情况

“十四五”期间，六盘水市锚定贵州西部综合立体交通枢纽战略定位，持续完善综合交通网络，优化客货运输组织模式，现代化综合交通运输体系加速成型。交通路网通达深度、连通广度持续提升，车流通行频次、客货运周转规模稳步增长，有效带动沿线车用多元补能需求集聚提升。

航空交通方面，月照机场完成站坪扩建，盘州官山机场有序推进，新开通铜仁、惠州等航线，带动机场周边及沿线公路用油需求。

高速公路方面，相继建成赫六、六安、纳晴等重点项目，全市高速总里程达548公里，路网密度5.53公里/百平方公里，高于全省平均水平；全市共设有高速公路收费站48个、服务区（含停车区）15对，形成对外通道11个，逐步构建起“内畅外联、多点辐射”的综合交通格局。在通达效率方面，全市92个乡镇（街道）中已有75个实现30分钟上高速，通达率达到81.5%；时空距离大幅压缩，至毗邻市（州）中心城市可在3小时内到达，区域联动与出行效率显著提高。

其他道路方面，完成普通国道建设61公里，普通国道达544.1公里（二级及以上占比73.4%）；完成省道改扩建137公里，普通省道达1407.9公里（三级及以上占比67.6%）。打造美丽农村路3990公里，成功创建全国首批“四好农村路”市域示范突出单位；乡镇通三级及以上公路比例达89%，远超全省平均水平。农村路网通达性、安全性显著提升，农资运输、农产品外运、乡村旅游及村民出行对柴汽油需求持续增长。

客货运方面，累计开通城市常规公交、城乡公交、定制公交等多层级客运线路，投放合规公交1025辆，铁路客运枢纽、机场公交接驳覆盖率达100%，有序推进传统燃油公交新能源置换。建成标准化二级以上客运站、乡镇客运站及村级招呼站，形成四级联动客运服务体系。创新推行“交邮融合+新零售+农产品上行+新能源”模式，盘活闲置乡镇客运站赋能快递企业，畅通“网购下乡、黔货出山”物流通道，持续释放城乡客货运及物流配送领域补能需求。

2025年六盘水公路里程（按技术等级分） 单位：公里

| 辖区 | 总计 | 等级公路 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高速公路 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 等外公路 |
| 六盘水市 | 16283.09 | 548.00 | 148.15 | 1075.27 | 544.56 | 13774.06 | 193.06 |
| 六枝特区 | 3065.75 | 124.00 | 25.48 | 184.29 | 133.34 | 2536.74 | 61.91 |
| 盘州市 | 7400.72 | 173.00 | 56.24 | 501.85 | 183.70 | 6364.32 | 121.61 |
| 水城区 | 4296.61 | 159.70 | 29.77 | 302.66 | 118.76 | 3676.18 | 9.55 |
| 钟山区 | 1520.01 | 91.30 | 36.66 | 86.47 | 108.75 | 1196.82 | 0.00 |

数据来源：六盘水市交通运输局

2025年六盘水公路里程（按行政等级分）单位：公里

| 辖区 | 总计 | 国道 (包含国高） | 省道 （包含省高） | 县道 | 乡道 | 村道 | 专用公路 （机场高速） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六盘水市 | 16283.09 | 881.07 | 1607.93 | 2820.48 | 3821.28 | 7141.32 | 11.00 |
| 六枝特区 | 3065.75 | 163.76 | 336.22 | 515.49 | 683.95 | 1366.33 |  |
| 盘州市 | 7400.72 | 304.41 | 627.82 | 1285.30 | 1793.56 | 3389.64 |  |
| 水城区 | 4296.61 | 319.22 | 466.53 | 741.13 | 996.60 | 1770.14 | 3.00 |
| 钟山区 | 1520.01 | 93.68 | 177.36 | 278.57 | 347.18 | 615.21 | 8.00 |

数据来源：六盘水市交通运输局

六盘水市2021—2025年公路旅客运输量

| 年份 | 货运量 （万吨） | 货运周转量 （万吨公里） | 客运量 （万人） | 客运周转量（万人公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年 | / | / | 793 | 85391 |
| 2022年 | / | / | 1217 | 85697 |
| 2023年 | / | / | 1289 | 92285 |
| 2024年 | 275 | 9675 | 1305 | 115573 |
| 2025年 | 250 | 7896 | 1272 | 121519 |

数据来源：六盘水市交通运输局

3.机动车保有量情况

“十四五”时期，六盘水市机动车保有量实现较快增长。截至2025年底，全市机动车保有量达84.92万辆，传统能源车保有量76.59万辆，占机动车总量的90.2%，仍是车用能源消费的绝对主体；新能源机动车保有量8.33万辆（含氢能汽车7辆），占机动车总量的9.8%。新能源机动车中，纯电动汽车7.77万辆，占新能源总量的93.3%；插电式混合动力汽车0.56万辆，占6.7%；氢能汽车7辆，尚处于示范应用起步阶段。新能源车保有量增速显著高于整体机动车水平，绿色低碳出行趋势日益凸显，车用补能结构加速向多元化、清洁化方向演进。

六盘水市2021—2025年机动车保有量情况

| 年份 | 机动车保有量（万辆） | 传统能源车（万辆） | 新能源汽车（万辆） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 纯电动（万辆） | 插电混动（万辆） | 氢能汽车（辆） |
| 2021年 | 57.17 | 55.47 | 1.7 | 1.66 | 0.04 | 3 |
| 2022年 | 64.3 | 61.24 | 3.06 | 2.99 | 0.07 | 3 |
| 2023年 | 71.37 | 66.8 | 4.58 | 4.45 | 0.13 | 3 |
| 2024年 | 78.09 | 71.88 | 6.2 | 5.89 | 0.31 | 7 |
| 2025年 | 84.92 | 76.59 | 8.33 | 7.77 | 0.56 | 7 |

数据口径说明：①机动车保有量不含无动力挂车；②新能源汽车按国标统计，含纯电动、插电式混合动力、氢能汽车，不含普通油电混动；③传统能源车含汽油、柴油、天然气、液化石油气、甲醇及普通油电混动车辆。数据来源为六盘水市车管所。

4.能源销售情况

“十四五”时期，六盘水市传统汽柴油与LNG、CNG消费趋势分化明显。2025年，全市汽柴油销售总量60.69万吨，其中汽油33.41万吨、柴油27.28万吨，较2021年均实现增长，五年整体呈稳步增长态势。LNG、CNG消费量较2020年大幅下降，市场规模持续收缩。氢能日销售量约500-800千克，实现从无到有突破；甲醇燃料消费基本为零，未形成市场需求。

2021—2025年六盘水市能源销售量统计表

| 年份 | 汽油 （万吨） | 柴油 （万吨） | LNG （万吨） | CNG （万吨） | 甲醇 （万吨） | 氢能 （千克） | 电能 （万千瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年 | 27.34 | 23.23 | 0.21 | 0.57 | / | / | / |
| 2022年 | 28.61 | 22.72 | 0.08 | 0.47 | / | / | / |
| 2023年 | 29.65 | 24.65 | 0.05 | 0.24 | / | / | / |
| 2024年 | 35.68 | 22.81 | 0.04 | 0.18 | / | / | / |
| 2025年 | 33.41 | 27.28 |  |  | / | / | / |

数据来源：六盘水市商务局

5.能源站点情况

2025年末，六盘水市形成以中石化、中石油为主导，多种主体并存的能源供应网络。全市在营加油站233座，其中盘州市92座、水城区52座、钟山区42座、六枝特区33座、六盘水高新区14座，实现全域覆盖，具备稳定的成品油供应保障能力。此外，全市建成加气站9座（水城区1座、盘州市4座、钟山区2座、六盘水高新区2座）、加氢站2座（盘州市1座、六枝特区1座），累计在加油/气站配套建成充电站45座，初步形成油、气、氢、电多元互补的清洁能源补给格局。

2025年六盘水市各类能源站点分布情况

| 地区 | 加油站（座） | 加气站（座） | 加氢站（座） | 充电站（座） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六枝特区 | 33 |  | 1 | 5 |
| 盘州市 | 92 | 4 | 1 | 18 |
| 水城区 | 52 | 1 |  | 9 |
| 钟山区 | 42 | 1 |  | 9 |
| 高新区 | 14 | 2 |  | 4 |
| 合计 | 233 | 9 | 2 | 45 |

数据来源：六盘水市商务局

（二）存在问题

在“十四五”发展基础上，六盘水市加油、加气、加氢、充电设施体系虽已初步成型，但对标高质量发展要求和能源结构加速转型的新形势，仍面临一些亟待破解的突出问题。

网点布局适配性不足，供需空间匹配度待提升。随着高速出入口、高铁站集疏运道路、重点景区连接线等流量密集区域加快建成，配套加油站点未能同步规划建设，服务覆盖存在结构性盲区，影响出行便利度与物流效率。中心城区及国省道沿线部分站点密度偏高，服务半径重叠，导致资源利用效率偏低，与集约化发展要求存在差距。受乌蒙山区地形条件制约，偏远乡镇、农业产业园、乡村旅游示范点等区域站点覆盖率不足，难以充分支撑乡村振兴战略实施、山地旅游发展及工矿物流增长带来的用油增量需求。

运营管理效能偏弱，数智化转型进程滞后。部分民营站点安全环保投入不足，油气回收、防渗改造等环保设施存在老化失修情况，站容站貌维护不到位，油品质量管控、安全管理和服务规范化水平参差不齐，与行业高质量发展标准存在差距。行业整体数字化应用程度偏低，智能支付、在线监管、智慧巡检等现代化管理手段普及率不高，仍以传统人工记账、现场巡检为主，精细化管理能力不足，难以适应成品油流通高质量发展和现代化监管的新要求。

规划落地效率不高，要素保障机制待完善。受山地地形等刚性约束，符合安全防护距离和建设规范的加油站用地供给紧张，规划选址落实难度较大，影响设施网络优化布局。新建加油站项目涉及商务、自然资源、住建、应急、生态环境、气象防雷等多个部门审批，环节多、链条长，跨部门协同联动机制尚不完善，审批效率有待提升，一定程度上制约了设施建设进度与规划落地成效。

市场治理效能待提升，绿色转型步伐需加快。成品油流通领域监管涉及多部门，跨部门信息共享、联合巡查、联合执法的常态化机制尚不健全，对无证经营、流动加油车、非标油品、计量作弊、偷逃税收等违法违规行为的精准打击和长效管控能力仍需强化。在新能源汽车渗透率快速提升、能源结构加速向绿色低碳转型的背景下，全市传统加油站向综合能源站转型步伐偏慢，充电、加氢等多元服务布局滞后，仅少数站点探索尝试，难以适应“双碳”目标下新型能源体系建设的现实需要。

（三）形势分析

“十五五”时期，六盘水市成品油零售分销体系置身于复杂多变的内外部环境之中，面临着诸多全新的机遇与严峻挑战，亟须深度剖析形势，精准谋划发展路径。

从政策导向来看，国家、省、市三级政策协同发力，为六盘水市成品油零售分销体系明确了转型路径与支持框架。国家层面持续深化能源革命，坚持稳油增气、多能互补原则，出台配套扶持政策引导存量站点拓展加氢、充电、便民非油等多元业态，并加大西部干线物流、能源配套基础设施投入。贵州省积极落实“双碳”目标，推进交通用能绿色低碳转型，强化对综合能源站建设的用地、审批等支持。六盘水市作为贵州省氢能产业发展的先行区和核心节点城市，已被纳入全省“贵阳—安顺—六盘水”氢能产业核心轴，承担着打造全省氢能示范的重要使命。总体看，三重政策叠加形成利好窗口期，成品油消费虽趋缓，但行业结构优化、多能融合、集约化发展的政策红利充足，为本地成品油零售网络提质升级提供了清晰路径。

根据《省商务厅关于做好成品油（气）分销体系“十五五”发展规划编制工作的通知》（黔商发〔2025〕20号）要求，规划期内原则上不新增零售网点。原已批准未建的站点布点资格，不再自动顺延至本规划期；确需继续建设的，须按本规划新增指标重新申报核准。核心导向已从“增量扩张”转向“存量优化”。

从区域发展和战略导向来看，六盘水依托贵州西部重要增长极、西南核心能源原材料基地的区位优势，叠加多重区域战略赋能，有力支撑成品油零售网络提质扩容。新时代西部大开发系列政策深入实施，市域交通枢纽、能源保供基地功能持续强化。市域新型城镇化、三地同城化加快推进，产业园区、物流枢纽、文旅节点连片布局，人流、车流、物流稳步增长，夯实成品油刚性消费基础。依托副产氢资源优势和运输市场优势，全市加快多能协同保供布局；“中国凉都”文旅品牌持续提升，外来旅游车辆稳定增长，释放成品油增长潜力。局部传统产业转型及周边区域同业竞争带来小幅需求波动，但整体战略红利充足，业态拓展的窗口期优势明显。

从市场需求来看，国内成品油消费已告别总量快速扩张阶段，全面进入结构优化调整期，整体市场需求呈逐步放缓衰减态势。依托本地资源型城市产业根基，工业生产、工程建设、物流运输等传统用油领域，用能需求正加速向氢能及新能源转型，成品油市场基本面加速分化演进。相较于东部发达地区，西南腹地工业化、城镇化仍处在稳步推进进程，区域成品油需求回落节奏有所加快，但重点领域刚性用油保障支撑依然稳固。作为西南大宗能源物资重要集散节点，干线公路货运保持高位运行，柴油传统消费支柱作用逐步弱化，新能源替代趋势明显；随着城乡路网持续完善、居民收入稳步增长，私家车保有量逐年攀升，但受新能源汽车渗透率快速提升影响，民用汽油消费增量空间持续收窄；各类产业园区、物流枢纽集中投运，规模化通勤及货运衍生用油需求保持稳定释放。与此同时，新能源汽车规模化普及、氢能货运示范场景加快落地，对传统成品油消费形成持续替代，市场需求下行压力不断加大，油氢互补的多元用能格局初步形成。短期内成品油仍将维持能源消费主体地位，但存量市场规模的稳定性和支撑韧性将逐步弱化。

从消费结构来看，交通终端用能加速向绿色低碳转型，多元融合发展为行业带来结构性转型机遇。传统单一油品消费模式加快迭代，油、电、氢、气协同供给的用能体系初步构建，能源消费变革呈现“业态升级为主、单向替代为辅”的总体特征。全市充电基础设施覆盖持续完善，氢能全链条布局加快推进，为站点综合能源转型提供先行先试支撑。煤炭清洁高效利用、火电灵活性改造等低碳举措协同发力，进一步丰富清洁能源供给品类。全市加油站凭借区位、网络、土地等核心优势，正有序向加油、充电、加氢、供气一体化综合能源站转型。但同时，部分站点设施陈旧、功能单一、投入能力不足，转型适配性不强，成为行业提质升级的主要制约。总体来看，用能结构深度变革将长期驱动行业向综合能源服务转型，为经济社会高质量发展注入持久动力。

三、行业发展趋势预测

（一）经济社会发展趋势

“十五五”时期在基本实现社会主义现代化进程中具有承前启后的重要地位，是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期。期间，全市将围绕“四新”主攻“四化”、落细落实“1+3”重点工作，持续擦亮“三都”名片、加快凝聚“三气”发展、坚定走好“三条路子”，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，预计到2030年地区生产总值年均增速保持在5.5%左右，人均地区生产总值将达到80000元以上，工业增加值占地区生产总值比重达到40%左右，能源综合生产能力达到7000万吨/标准煤左右；全市城镇化进程不断加速，常住人口城镇化率将提升5个百分点、达到58%左右。城镇规模的扩大、人口的集聚，促使城市交通流量大幅增加，居民出行以及城市配送等领域对车用能源的需求呈现出持续上升趋势。此外，随着居民生活水平的提升，汽车保有量也将持续增长。

（二）道路交通发展趋势

“十五五”时期，全市将以市中心城区、盘州城区、六枝特区城区为核心节点，持续健全客货铁路网络，强化与国家高速铁路主通道的多向衔接联通；统筹推进国省干线提质改造，优化市域航空整体布局，全面适配通航运输发展需求；加密完善高速公路路网，缩短市域城镇时空联系。立足贵州向西开放前沿区位，深化跨区域协作交流，统筹城乡一体化发展，构建有效覆盖、布局合理、支撑有力、高效便捷的现代化综合立体交通网。

为夯实综合交通运输体系基础，“十五五”期间，全市将集中推进公路、铁路、航空机场、枢纽场站四大类重点项目建设，进一步扩大投资规模、提升建设质效。公路项目。规划实施公路项目84个。重点推进沪昆国家高速公路安顺至盘州（黔滇界）段扩容工程、G8517屏山至兴义高速公路（六盘水至兴义段）等高速公路项目建设，加快推进宣威（滇黔界）至盘州高速公路（盘州境）；推进G246盘州鸡场坪至刘官公路、G246盘州市刘官至赵官公路、G246钟山区龙潭口至纸厂公路、G320普安盘州三板桥至刘官公路、S217水城坪寨至玉舍公路等普通国省道提质改造；加快CV04那玉至懒板凳公路、盘州官山机场快速联络线、Y095法都至六七一九公路改扩建、水城区水营组至五里桥组公路等项目建设；实施新一轮农村公路提升改造，计划开展1510公里农村公路提质升级，全面完善市域公路网络。铁路项目。规划实施铁路项目6个，有序推进六盘水经威宁至昭通铁路前期工作，加快纳雍至六盘水铁路、黄桶至百色铁路建设，扎实推进沪昆铁路提质改造，积极谋划推进盘北化工园区铁路专用线、六盘水至盘州铁路，着力打通市域及周边铁路运输关键节点。航空水运项目。规划建设机场项目1个，有序推进盘州官山民用机场建设；完善港口码头功能，推进基础设施改造，提升应急保障与公共服务功能。枢纽场站项目。规划建设枢纽场站项目6个，重点推进六盘水国家骨干冷链物流基地、六盘水市粮食循环产业物流园、六盘水市西部国家级物流枢纽中心、六枝冷链物流中心、水城经济开发区大宗商品智慧物流基地、六盘水陆港型国家物流枢纽建设，持续完善物流枢纽体系。

预计到2030年，高速公路通车里程力争突破760公里，普通国道二级及以上比例达到90%以上。

（三）机动车保有量发展趋势

根据国内外机动化发展的实践经验，机动化发展水平与经济发展、空间布局、土地利用、交通设施供给，以及国家、省和市在产业、环保、运输发展等方面的相关政策直接相关。其中核心影响因素包括全市经济发展水平、人均GDP与人均收入水平、机动车使用成本、公共政策、公共交通的发展程度与票价、税收制度、机动车售价、公共交通设施服务质量、土地利用模式，以及三次产业发展状况等。

结合全市经济发展目标导向、交通基础设施持续完善，叠加城镇化进程稳步推进、居民生活品质持续提升，机动车刚性出行需求将持续释放，机动车总体规模将稳步扩容，车用能源结构加速迭代升级。一方面，新能源汽车推广应用持续深化，氢能车辆示范布局有序推进，传统燃油车辆新增增量逐步收窄；另一方面，城市日常出行、城乡物流配送等领域用能结构持续优化，多元互补、绿色低碳的车用能源发展格局加快成型。考虑机动车保有量历年增长情况，结合本地城镇化率年均1个百分点的提升节奏及产业发展带动，近期机动车保有量年均增速维持在6%、远期调整为3%，以2025年84.92万辆为基准，预计到2030年机动车保有量达到113.6万辆、年均增速约为6%，到2035年机动车保有量达到131.7万辆、年均增速约为3%。其中，分能源类型看，到2030年，传统能源车保有量达到81.8万辆，年均增速约1.3%；新能源汽车保有量达到约31.8万辆；氢能汽车达到500辆；2035年，传统能源车保有量逐步回落至76.4万辆，新能源汽车保有量达到55.3万辆，氢能汽车达到3000辆。

（四）成品油及站点需求预测

1.成品油需求预测

考虑六盘水市发展实际，聚焦产业“含新量”提升与“含金量”增长，全力推进“2151”产业集群建设，重点打造千亿级新型综合能源基地、千亿级西南煤化工集群，培育壮大钢铁、铝及铝加工、能矿装备制造、特色农业、现代物流五个百亿级产业集群。在产业快速发展带动下，现代物流、特色农业等领域用车需求持续攀升，客货运车辆、农用机械已成为全市机动车的重要组成部分。这类车辆受作业场景特殊、续航要求较高等因素影响，当前对传统燃油仍保持较高依赖度，是支撑全市成品油消费的核心力量。与此同时，全市机动车保有量稳步增长，燃油车辆仍占主体地位，短期内在刚性用油托举下，成品油消费总体保持平稳运行。长远来看，国家“以旧换新”政策明显向新能源汽车倾斜，以及本地资源型城市转型发展布局，伴随氢能示范应用、新能源重卡推广、民用新能源车比例持续提升，工业、货运、通勤等传统用油领域替代节奏将逐步加快，刚性用油支撑力度持续减弱。综合判断，全市成品油市场将延续“短期刚性托底、长期稳步下行”发展态势，存量竞争特征愈发明显，据此，加油站点发展以优化空间布局、夯实保供服务能力为核心，持续强化生产生活领域成品油稳定供给。

预测公式：Q=F×(1+K)n

其中，K=P×E

Q：报告期成品油销售量（万吨）预测值；

F：基期成品油销售量（2025年60.69万吨）；

n：预测周期（年）；

P：地区生产总值平均增长速度（2021—2025年年均增速5.5%）；

E：成品油消费增长弹性系数，参考《成品油需求预测方法》行业通用弹性取值区间0.3—0.5，结合六盘水市实际取0.38；

K：成品油消费增长率（2.09%）。

根据公式计算得到近远期预测值如下。

六盘水市成品油需求量预测值

| 时间 | 预测值（万吨） |
| --- | --- |
| 近期（到2030年） | 71.06 |
| 远期（到2035年） | 78.19 |

分品种看，民用新能源车比例持续提升，对汽油替代节奏加快，但现有燃油车保有量仍较大，短期刚性需求仍存，长期占比逐步下降。柴油方面，受现代物流、特色农业、能矿装备制造及煤化工等产业带动，客货运车辆、农用机械对柴油依赖度高，替代速度相对较慢，占比将逐步提升。基于历史汽油与柴油在成品油中的平均占比及未来趋势调整，设定：近期汽油占比50%，柴油占比50%；远期汽油占比45%，柴油占比55%。

政策影响考虑：一是针对电车可能出台的道路养护使用费，设定“若2030年起电车征收道路养护费（按年均1000元/辆测算），将减缓电车替代节奏，预计2030年汽油需求较原预测值上浮5%”；二是考虑新能源补贴调整政策，若2030年后新能源汽车补贴退坡，燃油车保有量下降速度将放缓，远期汽油需求占比可上调至48%；三是结合氢能产业扶持政策，氢能重卡推广将逐步替代柴油重卡，远期柴油需求增速将放缓，预测值下调3%。

六盘水市成品油分品种需求量预测值

| 时间 | 汽油预测值 （万吨） | 柴油预测值 （万吨） | 合计 （万吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 近期（到2030年） | 35.53 | 35.53 | 71.06 |
| 远期（到2035年） | 35.19 | 43.00 | 78.19 |

2.加油站需求预测

（1）根据经济系数预测

以“十五五”经济发展增长速度为依据，对加油站数量进行预测。全市“十五五”期间生产总值年均增速取5.5%，考虑成品油消费与经济增长的相关性以及未来汽车使用天然气、电力、氢能等清洁能源的比例会有所上升，加油站数量增长弹性系数取0.45，则加油站座数增长率为2.5％。

预测计算公式：ym=(1+m)n

ym：报告期加油站数量；

y0：基期加油站数量，233座；

n：时间段，5年；

m：增长率，2.5％；

（2）根据销售量预测

2025年全市加油站单站年加油量约为0.2605万吨，依照加油站规划总量控制指标，应保证平均单站加油量不低于目前平均水平。成品油销售量预测加油站点模型：

Di=Xi/Ti

Di：第i年加油站点数（座）；

Xi：第i年加油站总成品油销售量预测值（万吨）；

Ti：第i年单站加油站年平均销售量预测值（万吨）。

（3）根据机动车保有量预测

2025年全市燃油机动车保有量为77.79万辆，每个加油站平均服务机动车约3338辆，依照加油站规划总量控制指标，应保证平均单站加油量不低于目前平均水平。根据历史数据计算单站加油站服务机动车辆增长率，预测加油站点模型。按照历史数据，估算近期单站服务燃油机动车增速约为3.6%、远期为0.5%。

Di=Xi/Ti

Di：第i年加油站点数（座）；

Xi：第i年机动车预测值（2030年81.8万辆、2035年76.4万辆）；

Ti：第i年单站加油站年平均服务机动车预测值（辆）。

六盘水市加油站点新增需求预测

| 分类 | 2026—2030年预测值（座） | 2031—2035年预测值（座） |
| --- | --- | --- |
| 经济系数法 | 30 | 7 |
| 销售量 | 6 | -1 |
| 机动车保有量 | 5 | 12 |
| 调整确定值 | 29 | 6 |

（4）高速公路车流量测算说明

六盘水市高速公路网作为区域物流、过境货运的核心通道，高速出入口及沿线是机动车补能的重要场景，过境车流是加油站需求的重要组成部分。本次结合市域高速公路现状及规划车流量数据，重点对高速出入口周边规划站点的服务车流规模开展校核分析。高速车流中货车占比偏高，成品油补能需求突出，该部分需求已间接纳入全市机动车保有量、成品油销量统计范畴，作为总量预测的辅助支撑。本次测算重点用于指导高速沿线加油站空间布局、点位选址，校验高速出入口站点单站负荷合理性，不调整全市加油站总预测规模，进一步印证规划站点总量与市域综合补能需求的适配性。

三种方法交叉验证，再考虑通过交通干线拓展、空白乡镇填补等因素后，2026—2030年新增需求预测为29座。具体依据如下：

发展趋势：成品油消费趋势已发生根本性变化，全市新能源汽车保有量年均增速高达62.6%。按此趋势，成品油市场将延续“短期刚性托底、长期稳步下行”发展态势，存量竞争特征愈发明显。

省级要求：根据《省商务厅关于做好成品油（气）分销体系“十五五”发展规划编制工作的通知》（黔商发〔2025〕20号）要求，规划期内原则上不新增零售网点。原已批准未建的站点布点资格，不再自动顺延至本规划期；确需继续建设的，须按本规划新增指标重新申报核准。核心导向已从“增量扩张”转向“存量优化”。

市级需求：六盘水正处于从“江南煤都”向“生态绿都”转型关键期，需统筹油、气、氢、电多元能源设施布局。预计到2030年地区生产总值年均增速保持在5.5%左右，人均地区生产总值将达到80000元以上，工业增加值占地区生产总值比重达到40%左右；常住人口城镇化率将提升5个百分点、达到58%左右。

现实条件：全市已实现加油站县域全覆盖，具备稳定的成品油供应保障能力。中心城区加油站服务半径已基本覆盖，现有网点基本满足需求。此外，全市“十四五”期间拟建加油站多达174座，但实际建成并投运63座，落地建成率仅约36.2%。受山地地形等刚性约束，符合安全防护距离和建设规范的加油站用地供给紧张，规划选址落实难度较大。

（五）车用天然气及站点需求预测

1.车用天然气预测

根据全市2021—2025年车用天然气销售数据，LNG、CNG销量呈持续大幅下滑态势，年均衰减率约30%，天然气机动车保有量极低且持续退出市场。根据未来发展趋势，近期采用年衰减率25%、远期采用衰减率15%，根据趋势外推法计算得到近远期预测值。

六盘水市天然气需求量预测

| 时间 | 预测值（吨） |
| --- | --- |
| 近期（到2030年） | 500 |
| 远期（到2035年） | 250 |

2.加气站需求预测

“十五五”时期，受新能源车辆规模化替代、运力结构低碳升级双重影响，区域车用天然气消费需求持续走弱，车用天然气销售量逐年衰减、用气体量稳步收缩。根据依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021要求，立足工矿园区物流配套、片区民生应急保供等实际刚性刚需场景，结合路网枢纽、产业货运通道实际工况，充分利用现有加油站点网络成熟、区位合理、用地合规等既有条件，依托已取得或正在办理加气批复的存量加油站，有序增设LNG/CNG加注功能，明确以现有加油站原址增设扩容为主要路径，从严管控增量，不得布局独立占地加气站，统筹推进加气设施优化布局。

（六）甲醇及站点需求预测

目前，全市暂无规模化甲醇机动车保有量，未建成车用甲醇燃料供给体系与常态化加注网络，区域车用甲醇实际需求极少，无规模化客运、货运应用场景。尽管国家、省持续推进甲醇汽车试点应用，但本市产业、交通政策重点布局电动、氢能替代路线，无甲醇汽车省级试点落地任务。故规划期内不开展甲醇加注站数量预测、不单独布局甲醇加注网点；若后续省级新增甲醇汽车试点任务，可同步补充需求测算与点位布局。

（七）车用氢能及站点需求预测

1.车用氢能需求预测

市级出台氢能全产业链专项扶持政策，聚焦氢能重卡推广，重点服务美锦、水钢、煤矿及跨区域物流场景，车用氢能需求持续快速提升。

预测公式：H=Hc×ℎ

其中：

H：报告期全域车用氢能日需求量（千克）；

Hc：报告期氢能汽车保有量（（2030年500辆、2035年3000辆）；

ℎ：氢能汽车单车日均耗氢量（100千克/辆·天）；

根据公式计算得到近远期预测值如下。

六盘水市车用氢能日需求量预测值

| 时间 | 预测值（千克） |
| --- | --- |
| 近期（到2030年） | 50400 |
| 远期（到2035年） | 75600 |

注：车用氢能日需求量表格为全市工矿厂区撬装加氢+公共加氢站加注的全域总消耗量；文中14-20吨/日仅为对外开放公共加氢站的加注规模。

2.加氢站需求预测

目前，全市具备氢能加注条件的站点共2座，其中已投运1座，在营站日加注能力为500—800kg。新建及依托现有加油加气站改扩建的对外开放公共加氢站点，单站日加注能力按700kg配置，氢能汽车使用率按15%测算。结合本地氢能重卡昼间进厂运输、夜间集中补氢的运营特点，公共加氢站采取错峰运营模式，夜间全机组并行加注，单站夜间实际加注能力可达日间标准的3倍。布局层面以六枝特区、盘州市、水城区等工矿园区与物流枢纽为核心节点布局公共加氢站，同步鼓励煤矿、钢企配套建设厂区撬装加氢设施消化场内重卡用氢需求，统筹覆盖全域氢能加注需求，采用“存量改造+按需新建”模式分阶段推进设施建设，逐步构建适配工矿重卡、市政车辆使用场景的氢能加注保障网络。

与此同时，六盘水市“十五五”期间正全力打造氢能示范城市，为加气站网络的功能拓展与转型升级提供了重要战略契机。作为西部陆海新通道“渝黔桂”氢走廊核心枢纽城市，规划焦化产能2810万吨，具备充足的焦炉煤气制氢气源保障。焦炉煤气提纯制氢综合成本约为18元/公斤，显著低于化工副产氢和电解水制氢路径，为加氢站网络的经济化运营提供了低成本氢源支撑。依托丰富的焦炉煤气资源，六盘水已建成5000万标方制氢工厂1座，初步形成“制—储—运—加”全链条供给能力，氢源保障能力可充分满足中远期加氢站网络运行需求。在政策端，市级层面已出台氢能产业专项支持政策，明确支持现有加油加气站依法依规改扩建为油气电氢综合能源站，为加氢站点“存量改造”模式提供了明确的审批路径和资金保障。

全市工矿重卡保有量约2.75万辆、市政环卫及公交车辆约1900辆，按15%的氢能汽车使用率测算，中远期氢燃料电池汽车保有量有望突破2000辆。全域日均氢能总需求分为厂区自用撬装加氢、对外开放公共加氢站加注两大板块，其中面向社会车辆的公共加氢站日均加注需求量约14—20吨。综合考虑现有1座站点增量扩容潜力、公共加氢站夜间错峰提产能力、厂区撬装设施分流大部分工矿用氢需求以及区域用氢需求分布，全市公共加氢站新增需求预测如下。

六盘水市加氢站新增需求预测

| 时间 | 预测值（座） |
| --- | --- |
| 近期（2026—2030年） | 11 |
| 远期（2031—2035年） | 30 |

注：公共加氢站单站700kg/日为日间平峰额定加注能力，依托氢能重卡夜间集中加氢场景，场站错峰运营可提升实际加注产能。

（八）充电设施需求预测

根据《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》《关于加快新能源汽车产业高质量发展推进“电动贵州”建设的指导意见》（黔府办发〔2023〕18号），结合国家新能源汽车扶持政策、电动贵州专项行动及市级配套政策叠加驱动，区域新能源汽车保有量持续增长，车用清洁能源替代步伐加快，刚性充电配套需求持续释放。当前，充电基础设施正向网络化布局、标准化建设、智能化升级、一体化融合方向高质量发展，服务能力稳步提升，充电网络不断向城乡全域、交通干线延伸，大功率快充、便民化配套成为行业主流，设施体系加速向均衡化、高效化、多元化转型。依托现有成品油站点布局优势，推进加油/气/氢/充电一体化综合能源站建设，已是补能场景落地重要趋势。通过新建站点同步配建、既有油站改造增容充电设施，有效补齐公共充电短板、优化空间布局。结合区域新能源发展规划、城乡交通路网及成品油站点实际，紧扣适度超前、因地制宜、供需匹配原则，精准开展充电需求预测，科学确定建设规模与布局方案，全面适配绿色交通转型发展需要。

1.电动汽车用电需求预测

预测公式：W=N×w×k

其中：

W：报告期车用电力年需求量（万千瓦时）；

N：基期新能源汽车保有量（2030年31.8万辆、2035年55.3万辆）；

w：新能源汽车单车年均耗电量（根据省内新能源车辆运营统计均值1.2万千瓦时）；

k：充电损耗系数（根据线路、变压损耗行业通用取值1.15）。

根据公式计算得到近远期预测值如下。

六盘水市车用电能需求量预测值

| 时间 | 预测值（万千瓦时） |
| --- | --- |
| 近期（到2030年） | 36632 |
| 远期（到2035年） | 58996 |

2.充电设施需求预测

（1）全市公共充电设施需求预测

结合电动汽车保有量预测结果，采用车桩比进行测算，近期车桩比采用5:1，远期车桩比采用3:1。

六盘水市充电桩需求预测值

| 时间 | 预测值（个） |
| --- | --- |
| 近期（2026—2030年） | 8160 |
| 远期（2031—2035年） | 16920 |

（2）加油站配套充电设施需求

结合全市公共充电设施需求总量，以及电动贵州行动要求，近期加快加油站向综合能源站转型，将加油站打造为干线公路、城乡结合部公共快充重要节点。全市各加油加气站体量规模、场地布局及可拓展建设条件存在客观差异，为便于规划总量测算，统一按照单座充电站平均配置4个充电桩进行统筹核定，实际充电枪配置数量可结合站点区位车流、场地实际条件因地制宜优化布设。从建设空间时序来看，近期存量加油站可利用改造场地资源充足，充电设施改造扩容与新建布局空间较大；远期全域加油站可盘活拓展的空余场地逐步趋于饱和，可改造建设空间大幅缩减。结合发展阶段合理设置配桩分担比例，近期适度提升加油站充电设施承载贡献度，分担率取值8%；远期加油站充电设施分担率合理有序回落，坚守跨区域干线、长途出行补能刚需保障底线，维持必要配套能力，远期分担率取值1%。

加油站配套充电设施需求预测值

| 时间 | 新建站点配建充电桩（个） | 既有站点增设充电桩（个） | 折算充电站（约4个桩/座） |
| --- | --- | --- | --- |
| 近期（2026—2030年） | 56 | 597 | 163 |
| 远期（2031—2035年） | 24 | 145 | 42 |

四、加油加气加氢充电站网点布局方案

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，按照党中央、国务院决策部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧扣“双碳”目标导向，坚持“总量控制、存量优化、功能复合”，统筹成品油、天然气、电力、氢能多元基础设施一体布局，促进中心城区与乡镇农村网点协调发展、城乡用能服务均等可及，加快构建清洁低碳、安全高效的综合供能网络，全面提升加油加气加氢充电基础设施现代化水平，为全省经济社会持续健康发展提供坚实保障。

（二）布局原则

统筹衔接、量质并重。坚持与国土空间规划深度衔接，统筹城乡、区域与路网结构布局，科学控制总量、盘活存量资源、提升供给质量，严格管控新增布点，构建布局均衡、结构优化、效能突出的加油加气加氢充电综合能源网络。本次规划预测的新增站点总量已包含高速公路服务区配套站点需求，列入规划站点清单统一布局。高速服务区内补能站点实行“总量包含、规则单列”，指标从属全市总量、不另行增设，且不得与城乡及国省道普通站点指标相互调剂。高速公路出入口、连接线及互通周边的独立补能站点，纳入市域普通网点统一指标管控。

存量优化、动态调控。鼓励现有站点升级改造，推动低效、不合规站点依法有序退出。针对因城市更新、道路改扩建、规划调整产生的迁建站点，实行“拆一还一、总量不变”管控模式。原地合规整改、原址提质升级、公益性拆一还一迁建站点，不占用本期新增规划指标；自主申请异地扩容、增配业态的迁建站点，纳入当期新增指标统一管控。

绿色低碳、多元融合。紧扣“双碳”目标，鼓励在存量加油站基础上增加LNG/CNG、氢能、甲醇等加注功能，建设综合能源站，推动加油、加气、加氢、充电一体化发展，促进传统能源与新能源融合互补。在高速公路加油站增设加气站功能，由外向内最大化布局。

安全规范、合规有序。严格执行国家及行业技术标准，强化安全底线，确保选址、建设、运营全流程符合消防、安全、环保要求，实现全链条规范管理、全过程风险可控。不符合加油站建设标准的加氢/气站或综合能源站，不得增设加油功能。已建成加氢/气站或综合能源站确需增加加油功能的，须符合加油站布局规划，且其用地性质应为加油站建设所需用地性质。

服务民生、保障重点。重点保障高速公路、国省干线、城镇建成区、重点产业园区、乡镇及农村地区车辆用能需求。新增站点优先向供油服务短板突出的乡镇倾斜，着力补齐农村便民供油服务短板，推动乡镇加油加气加氢充电站点全覆盖、消除布点空白，切实满足生产生活用能需要，支撑经济社会高质量发展。

（三）布局目标

结合全市经济发展速度、公路交通规划建设、车流量变化、城乡发展态势及现有各类站点网络现状，持续优化完善加油加气加氢充电综合能源网络，为我市经济平稳发展和满足广大消费者生产生活需求提供坚实保障。

网络覆盖更加均衡：高速公路、国省干线、县域城镇、重点园区、乡镇农村服务半径全面达标，服务盲区基本消除。

能源结构更加优化：综合能源站占比稳步提升，充电、加氢设施加快普及，形成“油、气、电、氢”多元供给格局。

服务能力更加高效：站点规模化、规范化、智慧化水平显著提高，运营安全、环保水平全面提升。

保障能力更加坚实：与机动车保有量、能源消费结构、产业发展需求相匹配，为经济社会发展提供稳定可靠的车用能源保障。

到2030年，六盘水市规划新增布局加油站29座；规划加气、加氢站37座；同步在加油/气/氢站配套建设充电站163座基本建成布局科学合理、覆盖城乡全域、功能业态完善、绿色智能低碳、运营安全规范的现代化加油、加气、加氢、充电一体化综合能源保障网络。

到2035年，持续优化市域能源补给场站空间布局，规划新增建设加油站6座、加气设施4座、加氢站10座，配套建设充电站42座。进一步补齐城乡及干线路网补能短板，完善多层次、广覆盖、一体化的综合能源服务体系，持续支撑全市交通运输绿色低碳转型与城乡能源保障能力提质升级。

（四）建设要求

1.加油站设置基本指标

（1）服务半径控制

根据《成品油零售企业管理技术规范》（SB/T10390-2004）要求：国省道、县乡道沿线加油站每百公里不超过6对（道路同侧车行距离不低于15公里），加气站设置每百公里不超过2对。高速公路加油站的设置应在高速公路服务区内，每百公里不超过2对（道路同侧车行距离不低于50公里）；加气站的设置应在高速公路服务区加油加气站用地范围内，每百公里1对。城区内加油站服务半径不小于0.9公里（行车距离不低于1.8公里）。

自然资源部门应按上述距离控制标准进行供地，未按标准供地的，加油（气/氢）站行业主管部门不得核发行政许可。同时，项目开工前依法完成施工图审查、质量安全监督登记，办结施工许可证以及完成消防设计审查，严禁未批先建、边建边批，竣工后必须申请住建部门消防验收，审验不合格不得竣工验收、不得运营投用。

（2）功能配置要求

新建、改扩建加油站应预留充电、加氢、加气建设条件，鼓励建设具有综合服务功能的站点。同时，增设加氢、加气、充电等综合能源服务站时，涉及有计量器具需按要求检定，涉及铺设管道前需向市场监管部门办理相关手续。

2.加油站选址基本要求

（1）符合规划管控

必须符合市、县两级国土空间总体规划、区域详细规划及生态环境管控要求，遵守“三线一单”管控规则；严禁在生态保护红线、永久基本农田、饮用水水源保护区、自然保护地内选址，严控占用林地建设。自然资源部门供地前除应符合本规划布点外，还须向涉及加油/气/氢站建设审批的各行政部门征集符合性意见和建议，确保所供土地满足管控要求。

（2）满足安全消防

严格执行《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156），与学校、医院、居住区、公共设施等保持规定安全距离，地势平坦、排水通畅、地质条件稳定。

（3）交通便利顺畅

靠近交通干线、交通枢纽或主要车流通道，出入口设置合理，不影响主干路通行安全，便于车辆进出停靠。选址尽量避开长下坡、急弯、路口红绿灯等风险路段，与学校、医院等人流密集场所保持足够安全间距，消除交通冲突隐患。

（4）集约节约用地

优先利用存量建设用地、低效用地再开发，严控新增建设用地，鼓励建设占地少、集约化程度高的站点。

（5）环保合规要求

应充分考虑对周围环境的影响，必须配套建设油气回收、防渗、雨水收集等环保设施，满足大气、水、土壤、噪声环境保护要求。

3.鼓励发展综合能源站

为践行以人民为中心的发展思想，贯彻落实“双碳”目标与新能源发展政策，积极发展油、电、气、氢等综合供能服务。按照“新建一批、提升一批、改造一批”的思路，统筹推进一体化综合能源站建设：对客货运枢纽、重点景区、城市新区、国省干线等重点区域的新建站点，直接按具备两种及以上能源补给功能的标准规划建设；对有条件的现有加油站、加气站，支持其在保障成品油供应的基础上，通过改（扩）建加氢、充换电设施，实现向多能互补、服务多元的综合能源服务站转型升级。

在指标管理上，实行以下规则：

（1）为节约土地资源，强化综合服务功能，现有合规加油站按需增设加气业态的，须按照《省商务厅关于做好成品油（气）分销体系“十五五”发展规划编制工作的通知》（黔商发〔2025〕20号）、《省商务厅关于做好燃气经营许可（汽车加气）工作的通知（黔商发〔2025〕215号）》要求执行，不单独批复独立加气站，不占用加油站新增指标。

（2）按照《省商务厅关于做好燃气经营许可（汽车加气）工作的通知》（黔商发〔2025〕215号）要求执行，汽车加气站项目应当遵循公开、公平、公正的原则，并及时对社会公示、公告。企业申请的汽车加气站应符合相关技术规范要求。汽车加气站应当在现有加油站增加汽车燃气加气功能，确保汽车加气站有序发展，推动安全风险集中化管控。

（3）现有合规加油站按需增设加氢业态，或规划新建站点同步配置加氢功能的，均须纳入本次规划加氢站指标统计；单独立项、单独选址新建的独立加氢站，不纳入加油站规划指标体系，其加氢指标实行单独核定、单独管理。凡新增车用加氢功能的站点，不因建设形式不同而豁免占用加氢站指标。

（4）支持现有加油站增设加氢、加气、充电、汽服功能，打造综合能源服务站，强化能源供应转型。同时为确保成品油规划的严肃性，对于原有和新建的加氢、加气站，本规划期内不再审批增设加油功能，确需增加的，需纳入本规划的中期规划后方可调整。

（五）网点布局

本次补能站点实行分区市属地管控、分时段梯度落地、分业态错峰配套的一体化合规布局，锚定核定经纬度合规点位闭环落位管控，严格划分近期（2026—2030年）攻坚建设期、远期（2031—2035年）提质优化期两大时序阶段，同步按水城区、钟山区、六枝特区、盘州市四大行政片区差异化精准布点。规划期内，各区（市、县）指标独立管理、不得跨县域调剂。

近期（2026—2030年），合规标准化新建加油站共计29座，按市域普通网点分类落地：水城区11座、钟山区4座、六枝特区8座、盘州市5座、高新区1座；其中高速公路网点新建6座（盘州市2座、水城区4座），补齐国省干线、高速服务区、乡镇主干道路成品油保供空白点位，缩小农村地区供油服务半径，推进城乡供油服务均等化。规划布局加气、加氢站37座，其中六枝特区6座、盘州市14座、水城区11座、钟山区4座、高新区2座。规划布局充电站点163座，均依托辖区内合规存量加油加气站扩容增设、一体化配套布设，就近衔接城乡通勤、物流货运补能刚需。在规划实施过程中，若因新建道路、城市新开发区域需要调整的，可通过编制中期规划进行调整，中期规划仍需取得地市级政府以及省商务厅的批准后方可实施。

远期（2031—2035年），延续属地分区差异化布局逻辑，结合片区城市拓展、路网提档、氢能运力规模化增长实际工况，按需统筹布局6座补充配套加油站点、6座规模化加氢配套站点及42组充电站点；不强制拆分能源配套业态，加氢站点优先依托合规在用加油加气站点提质改扩建、增补全套加氢专用功能设备，可结合片区氢能产业集中片区、重点物流廊道、干线交通枢纽区位条件，合规选址单独新建专业化独立加氢场站，补强区域氢能专项补给骨干点位；充电设施依托各类合规加油加气运营站点常态化配套增设。

网点布局

|  | 近期（2026—2030年） |  |  | 远期（2031—2035年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 加油站 | 加气、加氢站 | 充电站 | 加油站 | 加气站、加氢站 | 充电站 |
| 六枝特区 | 8 | 6 | / | / | / | / |
| 盘州市 | 5 | 14 | / | / | / | / |
| 水城区 | 11 | 11 | / | / | / | / |
| 钟山区 | 4 | 4 | / | / | / | / |
| 高新区 | 1 | 2 | / | / | / | / |
| 合计（座） | 29 | 37 | 163 | 6 | 14 | 42 |

五、重点任务

聚焦提升能源安全保障能力、拓展站点综合服务功能、加快数字化智能化转型和筑牢绿色安全发展底线，着力构建与全市经济社会发展相适应的现代化综合能源零售服务体系。

（一）油品储备库建设

优化既有油库效能。鼓励骨干企业对现有仓储设施进行智能化、自动化升级改造，提升油品周转效率和安全运营水平。引导车用燃料零售企业加强库存管理，确保在资源紧张、自然灾害等特殊时期，全市成品油库存不低于15天的市场需求量，夯实应急保供基础。

推进多能融合储备。结合氢能产业发展规划，鼓励在具备条件的工业园区或交通枢纽，探索建设油、气、氢、电综合能源储配基地。支持利用现有油库用地或设施，在确保安全的前提下，预留或增设氢气储罐、天然气储罐等基础设施，为未来能源供应多元化奠定基础。

全市现有在用油库2座，库容量4.65万立方，日均周转量约4000吨，因库容过剩关闭闲置油库6座，结合现有油库情况，本规划期内不再新增油库规划。

（二）非油品经营服务拓展

丰富站内商业业态。支持中心城区、国省干道和旅游公路沿线的能源补给站点，因地制宜拓展便利店、特色餐饮、咖啡茶饮等业务。鼓励引入“易捷”等知名连锁品牌，提升商品与服务品质。支持有条件的站点设置“凉都三宝”等六盘水特色农产品展销区，打造展示地方形象、带动农产品上行的新窗口。

完善汽车后市场服务。鼓励站点与专业汽车服务机构合作，提供汽车美容、快修快保、轮胎更换等便捷服务。在物流园区、交通枢纽附近的站点，增设加水、尿素加注、司机之家等功能，打造“人·车·生活”生态圈，为长途货运司机提供一站式贴心服务。

拓展旅游配套服务。结合全域旅游发展战略，支持通往乌蒙大草原、野玉海、梅花山等景区沿线的站点，增设旅游咨询服务台、自驾游线路推荐、景点门票代售、露营装备租赁等服务，将站点打造为旅游服务驿站，推动交通与旅游融合发展。

（三）智慧服务平台建设

推广无感支付与会员服务。支持站点接入ETC支付、微信/支付宝人脸支付等多种无感支付方式，减少客户等待时间，提升消费体验。鼓励企业建设统一的线上会员服务平台，提供积分兑换、电子优惠券、充电桩查询与预约、在线开票等便捷功能，增强客户互动与品牌忠诚度。

推进站点新工艺新设备改造。引导存量加油站有序实施设施更新与功能提档，推广应用绿色防腐、高效节能、智能管控等成熟新工艺；因地制宜配套布设光伏发电、储能、自助服务等新型装备，完善经营服务配套设施，全面提升站点安全运营能力、绿色低碳水平和综合服务承载功能。

（四）加强环保设施建设

深化油气回收系统治理。持续巩固油气回收治理成果，确保全市在营加油站、储油库的一次、二次油气回收装置稳定运行。重点推进城市建成区内加油站的三次油气回收系统安装与联网监管，有效削减挥发性有机物（VOCs）无组织排放，助力大气环境质量持续改善。

强化站点防渗长效管理。统筹推进老旧站点地下设施隐患排查与整治，督促企业落实新建、迁建、改扩建站点防渗主体责任，常态化开展设施巡查、隐患排查与整改，从源头防范土壤及地下水环境风险。

规范废弃物日常管控。严格落实危险废物和生活垃圾常态化分类、暂存、转运管理要求，规范油泥、废滤芯等危险废物全流程处置，完善洗车废水收集处理设施运维，保持站区环境整洁规范，常态化打造绿色清洁运营站点。

六、规划环境影响分析

全面分析规划项目在施工期和运营期可能对大气、水、土壤、声环境及生态系统产生的潜在影响，提出针对性的减缓措施和管控要求，确保规划实施与区域生态环境承载能力相协调。

（一）规划项目环境影响分析

规划布点选址将与《六盘水市国土空间总体规划（2021—2035年）》充分衔接，主动避让生态保护红线、永久基本农田、自然保护地、饮用水水源保护区等环境敏感区域。严格按照“三线一单”生态环境分区管控、交通影响评价设计标准、消防安全验收检查标准、特种设备许可标准进行选址布点。规划实施对环境的影响主要集中在局部的、暂时的施工期和长期的运营期。

与水环境功能区划的协调性分析。规划站点的污水排放遵循分类收集、分质处理原则。在具备纳管条件的区域，废水经预处理后达标排入市政污水管网；在不具备纳管条件的区域，需配套建设小型污水处理设施并实现回用。通过严格执行防渗措施，规划实施对区域地表水和地下水环境影响可控。

与大气环境功能区划的协调性分析。运营期主要大气污染物为非甲烷总烃。规划明确要求所有站点必须配备并正常运行油气回收系统，最大限度减少挥发性有机物（VOCs）无组织排放。施工期通过洒水降尘、密闭运输等措施可有效抑制扬尘。规划实施对区域大气环境质量影响较小。

与声环境功能区划的协调性分析。规划站点选址均与居民区、学校、医院等敏感目标保持符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求的安全和防护距离。通过选用低噪声设备、设置隔音屏障等措施，可确保站界噪声达标排放。

生态环境影响分析。布局选址严格遵循《生态环境分区管控技术指南 总纲》（HJ 1430-2025）“三线一单”差异化分区管控要求开展合规性研判，对照辖区生态环境管控单元分类成果，严禁在优先保护单元布局新建加油站；若选址落在重点管控单元、一般管控单元，须严格匹配单元生态环境准入清单，落实空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率四类管控要求，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束。规划项目占地面积相对较小，且优先利用存量建设用地。新增站点选址在国土空间规划的允许建设区内，不涉及大规模土石方开挖，对区域植被覆盖和生态景观格局的影响微弱。施工结束后通过站区绿化、边坡复绿等措施，可有效修复和改善局部生态环境。全站区配套双层防渗、应急收集池等风险防控设施，防范油品渗漏造成土壤、地下水生态损害，确保项目建设运营不突破区域生态环境管控底线。

交通影响评价分析。布局选址需严格按照设计标准进行，消除交通安全隐患，加油站出入口要按照要求保持足够安全距离，禁止在长下坡、急弯等危险路段规划建设加油站。

（二）施工期环境影响简要分析

施工期的环境影响主要为短期、可逆影响，随着施工活动的结束而消除。本规划要求各项目实施单位在施工期严格执行《贵州省施工场地扬尘排放标准》（DB52/1700-2022）和《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），强化环境管理，做到文明施工。

大气环境影响分析。施工期大气环境影响主要源于场地平整、基础开挖、材料运输与堆放产生的扬尘（TSP），以及施工机械和运输车辆排放的尾气（含CO、NOx、THC等）。通过设置围挡、定时洒水、密闭运输、选用清洁燃料等措施，可将扬尘和尾气对周边环境的影响降至最低。

水环境影响分析。施工期废水主要包含施工机械冲洗产生的含油废水和施工人员产生的生活污水。施工场地需设置隔油池、沉淀池，对含油废水进行预处理后回用或排放；生活污水依托周边既有设施或设置临时化粪池处理。严格管控施工物料堆放，防止雨水冲刷造成次生污染。

噪声环境影响分析。施工噪声主要来源于打桩机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌机及运输车辆等。施工单位应合理安排作业时间，避免夜间和午间休息时段进行高噪声作业；选用低噪声施工设备，并加强维护保养，确保施工场界噪声达标。

固体废物环境影响分析。施工期固体废物主要为建筑垃圾、弃土和施工人员生活垃圾。建筑垃圾和弃土应按照城市管理规定运至指定消纳场处置；生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处理，严禁随意倾倒。

生态环境影响分析。项目施工会扰动地表，造成局部水土流失。特别是在六盘水多山、喀斯特地貌发育的特点下，应优化竖向设计，减少土石方挖填，做好临时截排水沟和边坡防护工程，最大限度减少水土流失。

（三）运营期环境影响简要分析

运营期环境影响是长期、持续的影响，是规划环评关注的重点。必须通过严格的工程措施和规范的运营管理，确保各项污染物达标排放，将对环境的影响控制在标准允许范围内。

废气环境影响分析。运营期废气主要来自油品储存、装卸和加注过程中挥发的油气（主要污染物为非甲烷总烃，NMHC），以及进出站车辆排放的尾气。减缓措施：必须严格实施并定期维护油气回收系统（一次、二次、三次回收），确保系统密闭性、液阻和气液比指标符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求，油气回收效率不低于95%。同时，鼓励在具备条件的站点推广使用光伏发电等清洁能源，辅助站内用电，减少间接碳排放。

土壤和地下水环境影响分析。油品和危废的渗漏是土壤和地下水污染的主要风险源。减缓措施：新建和改扩建站点的油罐区、输油管线必须严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求，采用双层复合防渗结构，并设置渗漏检测仪和监测井，实现对罐体和管线的24小时在线监控。六盘水喀斯特地貌区地下水系发达，防污性能脆弱，须特别加强地质勘察和基础防渗处理，渗透系数不得大于10-12cm/s。同时，建立定期巡查和监测制度，一旦发现渗漏立即启动应急预案。

水环境影响分析。运营期废水主要包括初期雨水（含少量油污）、洗车废水和生活污水。减缓措施：严格执行“雨污分流、清污分流”。场地雨水经环保沟收集后排入沉砂池；洗车废水经隔油池、沉淀池或一体化污水处理设备处理后循环使用或达标排放；生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。严禁各类未经处理的废水直接外排。

噪声环境影响分析。运营期噪声主要为加油机、潜油泵、发电机（备用）等设备运行噪声和车辆进出、鸣笛产生的交通噪声。减缓措施：优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取基础减震、设置隔音罩等措施；合理规划站内行车路线，设置限速和禁止鸣笛标识；加强站区及周边绿化，利用植物屏障降噪。确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

固体废物环境影响分析。运营期产生的固体废物主要包括一般生活垃圾和危险废物（如清理油罐产生的油泥、更换的废滤芯等，废物代码HW08、HW49）。减缓措施：生活垃圾由环卫部门统一清运。危险废物须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，在站内划定专门区域进行密闭暂存，设置明显标识，并与具备相应资质的单位签订处置协议，严格执行危险废物转移联单制度，确保全过程规范管理，杜绝二次污染。

环境风险分析。站点运营存在油品泄漏、火灾、爆炸等环境风险。同时，加氢站还存在氢气泄漏、氢气燃爆、低温介质冻伤、氢气放空扩散等特有安全环境风险，需落实加氢站专项应急管控要求。减缓措施：必须制定并定期演练突发环境事件应急预案，配备充足的应急物资（如吸油毡、围油栏、消防器材等），站内设置应急事故池。针对加氢站：一是严格执行《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156‑2021）相关要求，加氢工艺区设置可燃氢气探测报警装置、紧急切断联锁放空系统，做好通风、防爆防静电设计；二是配套氢气泄漏处置、低温冻伤人员急救专项应急处置流程，配齐氢气泄漏处置、低温防护类应急物资；三是加氢站应急预案应补充氢能事故专项处置章节，明确氢气泄漏、起火爆炸的处置流程，定期开展氢能场景应急演练；四是强化加氢站周边环境风险研判，结合六盘水喀斯特山地地形条件，合理设置氢气放空口位置，规避密闭低洼易积聚区域，防范氢气聚集带来的次生风险。加强与应急、消防、生态环境等部门的应急联动，切实提升风险防控和应急处置能力。

七、规划实施保证措施

（一）强化政策制度支撑

强化本规划作为成品油及综合能源零售体系建设管理重要依据的权威地位。新建、迁建、改（扩）建站点须严格依据本规划进行符合性审查，不符合布局和设置标准的项目一律不予许可。规划期内，各区（市）指标实行分县总量控制、独立管理，不得跨县域调剂或将乡镇规划调整至城区；确因行政区划调整、重大交通工程建设等特殊情形需优化调整的，须报市人民政府批准，且调整总量不得突破全市规划控制总指标。

建立由商务部门牵头、多部门协同的联席会议机制，统筹协调规划选址、土地供应、安全环保、规划衔接等事项。强化本规划与国土空间总体规划、详细规划、国民经济和社会发展总体规划的有效衔接，站点选址须符合用途管制要求。

对提升服务功能、拓展多元业态的加油站，各职能部门应给予专项政策支持，在符合安全、环保等底线要求的前提下，简化审批、备案、验收流程，提升服务效能。

（二）严格监督考核评估

依托智慧监管平台建立规划实施年度监测报告制度，对站点数量变化、空间布局及新能源业务拓展情况进行动态跟踪，实行重点任务清单化管理；积极组织开展规划中期评估，根据经济社会发展、交通网络变化及新能源汽车替代等形势依法依规调整优化规划内容。同时严格落实成品油零售经营企业年度检查制度，将检查结果纳入信用分级分类管理体系，形成“守信激励、失信惩戒”的行业监管格局。

（三）筑牢安全生产底线

压紧压实企业安全生产主体责任，督促成品油经营企业严格遵守安全生产法律法规，加大安全投入并持续推进安全生产标准化建设。全面推行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立风险清单和隐患整改台账，实现闭环管理，并重点防范六盘水喀斯特地貌和矿山地质特点可能引发的地质灾害风险。各站点须按照“一站一案”原则完善应急预案并定期组织实战演练，提升初期应急处置能力，同时严格执行散装燃油实名登记制度，坚决筑牢站点安全平稳运行防线。

（四）引导规范有序经营

严格按照《贵州省成品油流通管理实施细则》规定的条件和程序实施成品油零售经营资格许可，坚持“一站一证”，强化对油品来源、购销存台账、销售质量及计量价格等日常经营行为的全过程监管。持续深化成品油市场“打非治违”专项整治，建立多部门联合执法机制，严厉打击无证经营、非法储运、销售非标油品及偷逃税款等“三黑一票”违法行为。支持成品油流通行业协会加强自律建设，发挥其在政策宣贯、技能培训和信用建设中的桥梁纽带作用，引导企业规范经营，营造公平有序的市场环境。

附图1：六盘水市“十五五”公路规划示意图

附图2：六盘水市“十五五”铁路民航水运规划示意图

附图3：六盘水市“十五五”成品油分销体系发展规划站点布局图

附表1：六盘水市现有加油加气加氢站汇总表

| 序号 | 区县 | 站点名称 | 站点地址 | 充电 | 加气 | 加氢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 235 |  | 45 | 9 | 2 |
| 1 | 六枝特区(33) | 六枝特区亿杰商贸有限公司六枝环城路加油站 | 六枝特区塔山街道大道西侧 |  |  |  |
| 2 |  | 贵州坤煜经贸有限公司六枝下云盘综合能源站 | 六枝特区平寨镇河湾村下嘎石前进路东侧 | 是 |  |  |
| 3 |  | 中石化六枝益正能源有限责任公司六枝木岗工业园区加油站 | 六枝特区木岗镇纬四路大木路交界处 |  |  |  |
| 4 |  | 中石化六枝益正能源有限责任公司六枝环城路加油站 | 六枝特区银壶街道牂牁大道西侧 | 是 |  |  |
| 5 |  | 中石化六枝益正能源有限责任公司六枝营兴加油站 | 六枝特区九龙街道南环路东段瓦窑小区对面 |  |  |  |
| 6 |  | 中石化六枝益正能源有限责任公司六枝堕却加油站 | 六枝特区关寨镇堕却村三岔路口供电所旁 | 是 |  |  |
| 7 |  | 中石化六枝益正能源有限责任公司六枝新窑加油站 | 六枝特区塔山街道南环路西段塔山社区旁 |  |  |  |
| 8 |  | 六枝特区亿杰商贸有限公司中亿石化加油站 | 六枝特区郎岱镇十里大街北侧 |  |  |  |
| 9 |  | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司镇六加油二站 | 六枝特区镇六高速大用停车区北侧 |  |  |  |
| 10 |  | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司镇六加油一站 | 六枝特区镇六高速大用停车区南侧 |  |  |  |
| 11 |  | 六盘水嵩阳商贸有限公司六枝店子加油站 | 六枝特区那玉村牂牁大道延长线东南侧紧邻西互通收费站 |  |  |  |
| 12 |  | 六枝梭戛加油站 | 六枝特区梭戛乡 |  |  |  |
| 13 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水六枝石油分公司新郎岱加油二站 | 六枝特区郎岱镇水黄路K36+700处 |  |  |  |
| 14 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水六枝石油分公司新郎岱加油一站 | 六枝特区郎岱镇水黄路段 |  |  |  |
| 15 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水六枝石油分公司郎岱加油站 | 六枝特区郎岱镇 |  |  |  |
| 16 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水六枝石油分公司岩脚加油站 | 六枝特区岩脚镇 |  |  |  |
| 17 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水六枝石油分公司兴黔加油站 | 六枝特区新窑乡那玉村 |  |  |  |
| 18 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水六枝石油分公司塔山加油站 | 六枝特区养护段 |  |  |  |
| 19 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水六枝石油分公司落别加油站 | 六枝特区落别乡 | 是 |  |  |
| 20 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水六枝石油分公司云盘加油站 | 六枝特区云桥路 | 是 |  |  |
| 21 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水六枝石油分公司平寨加油站 | 六枝特区致富路 |  |  |  |
| 22 |  | 贵州交投中石化能源发展有限责任公司纳晴高速雨至务区综合能源一站 | 六枝特区关寨镇雨至村纳晴高速雨至服务区右幅 |  |  |  |
| 23 |  | 贵州交投中石化能源发展有限责任公司纳晴高速雨至务区综合能源二站 | 六枝特区关寨镇雨至村纳晴高速雨至服务区左幅 |  |  |  |
| 24 |  | 六枝特区宏图加油站 | 六枝特区中寨乡岩脚村 |  |  |  |
| 25 |  | 贵州省六枝特区盛安石化产品股份合作经营部六枝加油站 | 六枝特区平寨镇塔山村 |  |  |  |
| 26 |  | 贵州省六枝特区盛安石化产品股份合作经营部木岗加油站 | 六枝特区木岗镇 |  |  |  |
| 27 |  | 贵州高投能源开发有限公司岩脚服务区油气电混合站二站 | 六枝特区六六高速南侧岩脚服务区加油站 |  |  |  |
| 28 |  | 贵州省六枝特区盛安石化产品股份合作经营部龙场加油站 | 六枝特区龙河镇 |  |  |  |
| 29 |  | 六枝特区盛安石化产品股份合作经营部新场加油站 | 六枝特区新场乡 |  |  |  |
| 30 |  | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司华润加油站 | 六盘水市六枝特区岩脚镇老卜底村 |  |  |  |
| 31 |  | 贵州高投能源开发有限公司岩脚服务区油气电混合站一站 | 六枝特区六六高速北侧岩脚服务区加油站 |  |  |  |
| 32 |  | 六盘水瑞博商贸有限公司六枝岩脚园区加油站 | 六枝特区岩脚镇老卜底村 |  |  |  |
| 33 |  | 六枝特区盛安石化产品股份合作经营部牛场加油网点 | 六枝特区牛场乡 | 是 |  |  |
| 34 | 盘州市(92) | 中石化盘州市宏财聚能投资有限责任公司松林加油站 | 盘州市柏果镇洒基铁厂丫口往松河方向600米处 | 是 |  |  |
| 35 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司盘兴高速丹霞服务区加油二站 | 盘州市丹霞镇盘兴高速丹霞服务区（东） | 是 |  |  |
| 36 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司盘兴高速丹霞服务区加油一站 | 盘州市丹霞镇盘兴高速丹霞服务区（西） |  |  |  |
| 37 |  | 中石化盘州市宏财聚能投资有限责任公司普田加油气站 | 盘州市普田乡大木桥村 | 是 |  |  |
| 38 |  | 中石化盘州市宏财聚能投资有限责任公司环西加油一站 | 盘州市红果街道盘西新区西环线200米处 |  |  |  |
| 39 |  | 中石化盘州市宏财聚能投资有限责任公司双凤加油站 | 盘州市刘官街道刘官至双凤镇快速通道700米处 |  |  |  |
| 40 |  | 中石化盘州市宏财聚能投资有限责任公司水塘加油气站 | 盘州市丹霞镇水妥线批扎村 |  |  |  |
| 41 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司盘州市朱家寨加油站 | 盘州市鸡场坪镇松河社区垤坞 |  |  |  |
| 42 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司盘州市双隆加油站 | 盘州市淤泥彝族乡双龙村 | 是 |  |  |
| 43 |  | 中石化盘州市宏财聚能投资有限责任公司双红二油氢综合能源站 | 盘州市刘官街道大山丫村五里牌 | 是 |  | 是 |
| 44 |  | 中石化盘州市宏财聚能投资有限责任公司翰林环东加油一站 | 盘州市翰林街道华屯居委会 |  |  |  |
| 45 |  | 盘州裔航加油站有限公司（加油站） | 盘州市保田镇盘兴高速保田出口500米处 |  |  |  |
| 46 |  | 中海油贵州销售有限公司盘州威红加油站 | 盘州市亦资街道威红公路旁（下西铺村） |  |  |  |
| 47 |  | 盘州市柏果城西加油站（普通合伙） | 盘州市柏果镇柏果村212省道旁 | 是 |  |  |
| 48 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司盘州市双红加油一站 | 盘州市红果开发区（两河新区）旧铺村盘州大道旁 |  |  |  |
| 49 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市小松林加油站 | 盘州市民主镇小白岩村 |  |  |  |
| 50 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司盘州市银苑加油站 | 盘州市盘南产业园区 |  |  |  |
| 51 |  | 六盘水中南企业管理有限公司盘州华家屯加油站 | 盘州市翰林街道干沟桥环东线旁 | 是 |  |  |
| 52 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水盘州市大山镇新桥加油站 | 盘州市大山镇高山村 |  |  |  |
| 53 |  | 盘州市鸡场坪华贵加油站 | 盘州市鸡场坪镇新村五组首黔大道旁 |  |  |  |
| 54 |  | 中石化盘州市宏财聚能投资有限责任公司滑石石露加油站 | 盘州市鸡场坪镇滑石高速收费站往滑石1.4公里处 | 是 |  |  |
| 55 |  | 中石化盘州市宏财聚能投资有限责任公司利红油氢综合能源站 | 盘州市两河街道沙坡居委会竹箐河大桥旁 |  |  |  |
| 56 |  | 中石化盘州市宏财聚能投资有限责任公司两河金河加油站 | 盘州市两河街道水草坪 |  |  |  |
| 57 |  | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司财源加油站 | 盘州市淤泥乡茨罗多英柏二级公路旁 | 是 |  |  |
| 58 |  | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司松河加油站 | 盘州市松河乡歹马村葫芦口 |  |  |  |
| 59 |  | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司麒麟加油站 | 盘州市滑石乡朱家村 |  |  |  |
| 60 |  | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司响水恒发加油站 | 盘州市响水镇阳桥村 |  |  |  |
| 61 |  | 中海油贵州销售有限公司盘州市开富加油站 | 盘州市柏果镇煤坡村 |  |  |  |
| 62 |  | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司红果北加油站 | 两河新区西红公路口（两河街道办） |  |  |  |
| 63 |  | 中石化盘州市宏财聚能投资有限责任公司保基加油站 | 盘州市保基乡至羊场X230公路旁 | 是 |  |  |
| 64 |  | 中石化盘州市宏财聚能投资有限责任公司红资加油站 | 贵州省盘州市海航片区320国道旁 |  |  |  |
| 65 |  | 中石化盘州市宏财聚能投资有限责任公司老厂加油站 | 盘州市竹海镇上坎者村 |  |  |  |
| 66 |  | 盘州市新民加油站 | 新民镇祭山树村小塘子 | 是 |  |  |
| 67 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市保田二号加油站 | 盘州市保田镇盘兴高速保田服务区 | 是 |  |  |
| 68 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市保田一号加油站 | 盘兴高速保田服务区 |  |  |  |
| 69 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区工业大道加油站 | 盘州市鸡场坪镇白龙洞工业大道旁 |  |  |  |
| 70 |  | 盘州市大山镇农机加油站 | 盘州市大山镇 |  |  |  |
| 71 |  | 盘州市松河恒通加油站 | 盘州市鸡场坪镇龙脖子村 |  |  |  |
| 72 |  | 盘州市普古顺场坝加油站 | 盘州市普古顺场坝 |  |  |  |
| 73 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水盘州市彩虹加油站 | 盘州市淤泥乡落脉穴村 |  |  |  |
| 74 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市新民加油站 | 盘州市新民镇 |  |  |  |
| 75 |  | 盘州市普古乡老街加油站 | 盘州市普古乡普古村六组 |  |  |  |
| 76 |  | 盘州市优能隆旺加油站有限公司（加油站） | 盘州市石桥镇核桃山村 |  |  |  |
| 77 |  | 中国石化销售有限公司盘州市刘官镇农机顺风加油站 | 盘州市刘官街道刘官村 |  | 是 |  |
| 78 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司盘州市沙陀加油站 | 盘州市红果街道沙陀村 |  |  |  |
| 79 |  | 贵州盘江煤电多种经营开发有限公司加油站 | 干沟桥迎旭社区 |  |  |  |
| 80 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市大板桥加油站 | 盘州市盘关镇大白岩村岸半坡七组 |  |  |  |
| 81 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市两河加油站 | 盘州市两河街道办两河村 |  |  |  |
| 82 |  | 盘州市五一桥加油站 | 盘州市柏果镇五一桥业租村 |  |  |  |
| 83 |  | 盘州市大山顺丰加油站 | 盘州市大山镇松山坡 |  |  |  |
| 84 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市洒基加油站 | 盘州市柏果镇洒基 |  |  |  |
| 85 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水盘州市常青山加油站 | 盘州市双凤镇常青山 |  |  |  |
| 86 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市红山二加油站 | 盘州市红果街道镇胜高速公路红果服务区 |  |  |  |
| 87 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市红山一加油站 | 盘州市红果街道镇胜高速公路 |  |  |  |
| 88 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市盘南第二加油站 | 盘州市大山镇 |  |  |  |
| 89 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市大坪地加油站 | 盘州市旧营乡 | 是 |  |  |
| 90 |  | 中国石化销售有限公司贵州省六盘水市盘州市红果加油站 | 盘州市红果镇 |  |  |  |
| 91 |  | 盘州市祥喆加油站有限公司 | 六盘水市红果经济开发区翠屏社区月亮山 |  |  |  |
| 92 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市清水加油站 | 盘州市柏果镇清水 |  |  |  |
| 93 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市官胜二加油站 | 盘州市刘官街道镇胜高速公路 |  |  |  |
| 94 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市官胜一加油站 | 盘州市刘官街道镇胜高速公路 |  |  |  |
| 95 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市成顺加油站 | 盘州市亦资街道石家庄村 | 是 |  |  |
| 96 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市火铺加油站 | 盘州市胜境街道火铺 |  |  |  |
| 97 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市平关加油站 | 盘州市胜境街道平关 | 是 |  |  |
| 98 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司盘州市松河加油站 | 盘州市鸡场坪镇松河英柏公路 |  |  |  |
| 99 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市坪地加油站 | 坪地乡 |  |  |  |
| 100 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市南门加油站 | 盘州市双凤镇南门 |  |  |  |
| 101 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市响水加油站 | 盘州市响水镇 |  |  |  |
| 102 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水盘州市英武加油站 | 盘州市英武镇 |  |  |  |
| 103 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市盘南加油站 | 盘州市丹霞镇板桥赵官 |  |  |  |
| 104 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司水盘高速服务区鸡场坪加油一站 | 盘州市水盘高速鸡场坪服务区 |  |  |  |
| 105 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司水盘高速服务区鸡场坪加油二站 | 盘州市水盘高速鸡场坪服务区 |  |  |  |
| 106 |  | 贵州高投能源开发有限公司胜境关综合能源站 | 盘州市胜境街道盘州市胜境关收费站加油站 |  |  |  |
| 107 |  | 盘州市中州石化加油站 | 盘州市红果街道中沙村清水河 |  |  |  |
| 108 |  | 盘州市石桥银杏加油站 | 盘州市石桥镇南冲村 |  |  |  |
| 109 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市四格加油站 | 盘州市乌蒙镇街上 |  |  |  |
| 110 |  | 盘州市广源加油站（普通合伙） | 盘州市鸡场坪镇坪子村 |  |  |  |
| 111 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市柏果吉祥加油站 | 盘县柏果镇 |  |  |  |
| 112 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市保田加油站 | 盘州市保田镇 |  |  |  |
| 113 |  | 贵州省盘州市茶花塘加油站 | 石桥镇核桃村茶花塘 |  |  |  |
| 114 |  | 盘州市板桥赵官加油站 | 盘州市丹霞镇赵官 |  |  |  |
| 115 |  | 盘州市马依中伟石化加油站有限公司 | 盘州市大山镇坪地村响里平 |  |  |  |
| 116 |  | 盘州市鸡场坪新河加油站 | 鸡场坪镇新桥边 | 是 |  |  |
| 117 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市柏果加油站 | 盘州市柏果镇 |  |  |  |
| 118 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水市盘州市淤泥朱家寨丹霞加油站 | 盘州市淤泥乡苏坐村朱家寨 |  |  |  |
| 119 |  | 贵州辉沵商贸有限公司中盘加油站 | 盘州市两河街道富国路旁旧埔段 | 是 |  |  |
| 120 |  | 六盘水忠英能源有限责任公司盘州市鸿通综合能源站 | 盘州市两河街道（两河新区）海铺富国路旁 |  |  |  |
| 121 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司盘州市碧云加油站 | 盘州市双凤镇粑粑铺环城快速通道（G246国道）旁 |  |  |  |
| 122 |  | 盘州市鸿发加油站 | 盘州市坪地乡包包寨 |  |  |  |
| 123 |  | 盘州市汇通石化加油站 | 盘州市盘江镇 |  |  |  |
| 124 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市柏果平安加油站 | 盘州市柏果镇 |  |  |  |
| 125 |  | 盘州市羊场加油站 | 盘州市羊场乡 |  |  |  |
| 126 | 水城区(52) | 六盘水市大德昌华中加油站有限公司 | 水城区比德镇布拱村 |  |  |  |
| 127 |  | 六盘水市水城区顺场能源开发有限公司顺场综合能源站 | 水城区顺场苗族布依族乡营盘村大田组 |  |  |  |
| 128 |  | 六盘水市水城区新街能源开发有限公司新街综合能源站 | 水城区新街彝族苗族布依族乡新街村得勒戛组 |  |  |  |
| 129 |  | 六盘水市水城区鼎安能源开发有限公司果布戛加油站 | 水城区果布戛彝族苗族布依族乡兴隆村摆泥猓组 |  |  |  |
| 130 |  | 六盘水市水城区油捷能源开发有限公司百车河加油站 | 水城区蟠龙镇百车河社区居民委员会 |  |  |  |
| 131 |  | 六盘水市水城区荣泰能源开发有限公司红桥东路综合能源一站 | 六盘水市水城区以朵街道红桥东路东侧 |  |  |  |
| 132 |  | 贵州高速投资集团有限公司毕都高速都格收费站综合能源一站 | 水城区都格镇G56杭瑞高速都格停车区（云南方向） |  | 是 |  |
| 133 |  | 六盘水市水城区驰安能源开发有限公司陡箐加油站 | 水城区陡箐镇陡箐村后箐组 |  |  |  |
| 134 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司百车加油站 | 水城区阿戛镇 |  |  |  |
| 135 |  | 六盘水市水城区兰润能源有限公司诚实加油站 | 水城区猴场苗族布依族乡猴场村二组 |  |  |  |
| 136 |  | 六盘水市融盛能源有限公司水城区怡缘加油站 | 水城区米箩镇倮么村 |  |  |  |
| 137 |  | 贵州高速中石化能源有限责任公司陡箐加油贰站 | 水城至六枝高速公路陡箐服务区（北侧） |  |  |  |
| 138 |  | 贵州高速中石化能源有限责任公司陡箐加油壹站 | 水城至六枝高速公路陡箐服务区（南侧） |  |  |  |
| 139 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水钟山石油分公司双环加油站 | 水城县双水开发区 |  |  |  |
| 140 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水毕都高速加油四站 | 水城县杭瑞高速毕节至都格段马家营停车区（西侧） |  | 是 |  |
| 141 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水毕都高速加油三站 | 水城县杭瑞高速毕节至都格段马家营停车区（东侧） | 是 | 是 |  |
| 142 |  | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司鑫源加油站 | 水城区双水开发区 |  |  |  |
| 143 |  | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司大渡口加油站 | 水城区发耳镇新龙村 |  |  |  |
| 144 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水水城石油分公司发耳服务区加油二站 | 水城县发耳镇水盘高速路 |  |  |  |
| 145 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水水城石油分公司发耳服务区加油一站 | 水城县发耳镇水盘高速路 | 是 |  |  |
| 146 |  | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司南城加油站 | 水城区双水街道钟山东路 |  |  |  |
| 147 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水水城石油分公司长海子加油站 | 水城县玉舍乡长海子道班 |  |  |  |
| 148 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水水城石油分公司勺米加油站 | 水城县勺米乡 | 是 |  |  |
| 149 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水水城石油分公司发耳煤电加油站 | 水城县发耳乡 |  |  |  |
| 150 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水水城石油分公司发耳加油站 | 水城县发耳乡 |  |  |  |
| 151 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水水城石油分公司杨梅加油站 | 水城县杨梅乡 |  |  |  |
| 152 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水水城石油分公司金野加油站 | 水城县野钟乡 |  |  |  |
| 153 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水水城石油分公司龙城加油站 | 水城县蟠龙乡 |  |  |  |
| 154 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水水城石油分公司陡箐加油站 | 水城县陡箐乡 |  |  |  |
| 155 |  | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水分公司纸厂加油站 | 水城区玉舍镇新发村 | 是 | 是 |  |
| 156 |  | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司凯凯加油站 | 水城区化乐镇化乐村小坝组 |  |  |  |
| 157 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水水城石油分公司滥坝加油站 | 水城县滥坝镇 |  |  |  |
| 158 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水水城石油分公司文阁加油站 | 水城县老鹰山镇 |  |  |  |
| 159 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水水城公司董地加油站 | 水城区董地街道307省道路东，水城区向东学校南侧 |  |  |  |
| 160 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水水城石油分公司华沙加油二站 | 水城县双水沙沟 | 是 |  |  |
| 161 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水水城石油分公司华沙加油一站 | 水城县双水沙沟 |  |  |  |
| 162 |  | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司广源加油站 | 水城区尖山街道法都村 | 是 |  |  |
| 163 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水水城石油分公司华明加油站 | 水城县滥坝镇明洞村 | 是 |  |  |
| 164 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水水城石油分公司黄家桥加油站 | 水城县双水开发区 | 是 |  |  |
| 165 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水水城石油分公司双水加油站 | 水城县双水新区钟山大道 |  |  |  |
| 166 |  | 水城县长河加油站 | 水城县顺场乡大发村三家组 |  |  |  |
| 167 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水水城石油分公司华玉加油站 | 水城县玉舍乡 | 是 |  |  |
| 168 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司水城经济开发区水营加油站 | 水城经济开发区老鹰山片区杭瑞高速以东/开发大道北侧 |  |  |  |
| 169 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水水城石油分公司塔山加油站 | 水城县滥坝镇 |  |  |  |
| 170 |  | 水城县腾达加油站 | 水城县龙场乡碗厂村中寨组 |  |  |  |
| 171 |  | 水城县恒通加油站 | 水城县都格镇都格村尾巴组 |  |  |  |
| 172 |  | 水城县顺成加油站 | 水城县阿戛镇温泉村 |  |  |  |
| 173 |  | 水城县花戛会银加油站 | 水城县花戛乡都匀村坪地组 |  |  |  |
| 174 |  | 水城县龙营加油站 | 水城县营盘乡高峰村三家寨组 |  |  |  |
| 175 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水水城石油分公司明瑞加油站 | 水城县双水街道办以朵大道盘 |  |  |  |
| 176 |  | 六盘水华栋瑞源加油站 | 水城县水城经济开发区一号大道 |  |  |  |
| 177 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水水城石油分公司祥润加油站 | 水城县双水街道办以朵村四组 |  |  |  |
| 178 | 钟山区(42) | 六盘水晶发商贸有限责任公司（晶发加油站） | 钟山区金盆苗族彝族乡营盘村灯塔组 |  |  |  |
| 179 |  | 贵州六盘水钟产商贸服务有限公司六盘水市水月园区马坝加油站 | 钟山区月照街道乌蒙大道北侧 |  |  |  |
| 180 |  | 六盘水日洋投资有限公司钟山区德丰加油站 | 钟山区杨柳街道三块田2号桥东南侧 |  |  |  |
| 181 |  | 中石化六盘水睿联交通能源发展有限责任公司德坞西客运站油气混合站 | 钟山区德坞片区马姚路口与人民路交叉口西南侧 |  | 是 |  |
| 182 |  | 六盘水市中民能源投资有限责任公司红旗加油站 | 钟山区水月片区汪水路西侧 |  |  |  |
| 183 |  | 六盘水市天海石油有限公司青园路加油站（租赁经营） | 钟山区红岩街道青园路康乐北路延伸段（汪水路71） |  |  |  |
| 184 |  | 六盘水市钟山区金利源新加油站 | 钟山区双戛街道马姚路段 |  |  |  |
| 185 |  | 贵(42)州高速中石化能源有限责任公司六威高速德坞服务区加油贰站 | 钟山区六威高速公路德坞服务区左幅 |  |  |  |
| 186 |  | 贵州高速中石化能源有限责任公司六威高速德坞服务区加油壹站 | 钟山区六威高速公路德坞服务区右幅 |  |  |  |
| 187 |  | 六盘水日洋投资有限公司钟山区德坞加油站 | 六盘水市钟山区德坞片区人民西路北侧 |  |  |  |
| 188 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水钟山石油分公司保升加油站 | 水城县保华乡 |  |  |  |
| 189 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水钟山石油分公司金果加油站 | 水城县木果乡 |  |  |  |
| 190 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水钟山石油分公司南开加油站 | 水城县南开乡 |  |  |  |
| 191 |  | 六盘水和顺商贸有限公司二塘加油站 | 六盘水市钟山区大湾镇 | 是 |  |  |
| 192 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水钟山石油分公司水矿加油站 | 钟山区汪水路（市第二看守所旁） |  |  |  |
| 193 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水钟山石油分公司新寨加油站 | 钟山区大湾镇 |  |  |  |
| 194 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水钟山石油分公司钟山加油站 | 钟山区人民西路140号（钟山区人民政府黄土坡办事处对面） |  |  |  |
| 195 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水钟山石油分公司荷城加油站 | 钟山区人民东路 |  |  |  |
| 196 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水钟山石油分公司三块田加油站 | 钟山区荷城办事处三块田村 |  |  |  |
| 197 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水钟山石油分公司华运加油站 | 钟山区水城钢铁集团公司巴西北路安全巷 | 是 |  |  |
| 198 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水钟山石油分公司荔城加油站 | 钟山区人民东路 |  |  |  |
| 199 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水钟山石油分公司凤凰加油站 | 钟山区南环路 | 是 |  |  |
| 200 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水钟山石油分公司金马加油站 | 钟山区双嘎乡姚家营村 |  |  |  |
| 201 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水钟山石油分公司交通加油站 | 钟山区南环路南门口 | 是 |  |  |
| 202 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水钟山石油分公司九洞桥加油站 | 钟山区人民东路延伸段杨柳变电站旁 |  |  |  |
| 203 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水钟山石油分公司荷池加油站 | 钟山区钟山东路凤池园对面 | 是 |  |  |
| 204 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水钟山石油分公司华松加油站 | 钟山区凤凰新区南编组站 |  |  |  |
| 205 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水钟山石油分公司华源集加油站 | 钟山区南环路市一中左侧 | 是 |  |  |
| 206 |  | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司新生加油站 | 钟山区老供电局前新生村 |  |  |  |
| 207 |  | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司闽宏加油站 | 钟山区水月片区水小路东侧水泥厂路口北侧 |  |  |  |
| 208 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水钟山石油分公司大河加油站 | 钟山区大河镇 |  |  |  |
| 209 |  | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司耀华加油站 | 钟山区人民中路官厅路严家湾 | 是 |  |  |
| 210 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水钟山石油分公司清碧加油站 | 钟山区德坞片区凉都大道西段北侧、白鹤路以西 | 是 |  |  |
| 211 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水钟山石油分公司德新加油站 | 钟山区德坞镇新区内 | 是 |  |  |
| 212 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司钟红加油站 | 钟山区南环路西段南侧（内环快线西宁段） |  |  |  |
| 213 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水钟山石油分公司鑫鸿加油站 | 钟山区凉都大道东段南侧（凤凰） |  |  |  |
| 214 |  | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司厚源加油站 | 六盘水市钟山区明湖路 |  |  |  |
| 215 |  | 六盘水昌宇商贸有限公司汪家寨加油站 | 六盘水市钟山区汪家寨镇沙坝场 |  |  |  |
| 216 |  | 六盘水市钟山区嘉辰加油站 | 钟山区大湾镇开化社区4组 |  |  |  |
| 217 |  | 六盘水市钟山区鹄运加油站 | 钟山区德坞街道大坪子片区天湖景观大道西南侧（钟山区2022-SJ-01号） |  |  |  |
| 218 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水钟山石油分公司旺水加油站 | 钟山区大河镇裕民村 |  |  |  |
| 219 |  | 六盘水万昌贸易有限公司麒麟加油站 | 六盘水市钟山区人民路中段1083号 |  |  |  |
| 220 | 高新区(14) | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司石园加油站 | 高新开发区石桥社区红桥路西出口南侧 |  |  |  |
| 221 |  | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司高新北加油站 | 高新区凤凉路南侧 |  |  |  |
| 222 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司红山加油二站 | 高新区红山大道东段北侧 |  |  |  |
| 223 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司红山加油一站 | 高新区红山大道东段南侧 |  |  |  |
| 224 |  | 金贝加油加气站 | 钟山经济开发区（红桥新区）凉都大道东段北侧 | 是 |  |  |
| 225 |  | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水钟山石油分公司华龙加油加气站 | 钟山经济开发区（红桥新区）凉都大道东段南侧98号 | 是 | 是 |  |
| 226 |  | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司城东加油二站 | 钟山经济开发区红桥新区严家寨村 | 是 |  |  |
| 227 |  | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司城东加油一站 | 钟山经济开发区红桥新区严家寨村 | 是 |  |  |
| 228 |  | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司红桥西二号加油站 | 钟山经济开发区（红桥新区）石桥三路 |  |  |  |
| 229 |  | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司红桥西一号加油站 | 钟山经济开发区红桥新区双龙六组（红桥大道北段） |  |  |  |
| 230 |  | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司红桥中心加油二站 | 钟山经济开发区红桥新区红桥东路43号 |  |  |  |
| 231 |  | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司毕都加油二站 | 钟山经济开发区毕都高速南侧六盘水服务区内 |  | 是 |  |
| 232 |  | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司毕都加油一站 | 钟山经济开发区毕都高速北侧六盘水服务区内 |  |  |  |
| 233 |  | 六盘水市天海石油有限公司南客运站加油站（租赁经营） | 高新开发区双龙大道与红园路交叉处 |  |  |  |
| 234 | 六枝特区 | 贵州美锦华宇综合能源岛项目 | 六枝特区西互通延伸线与230县道交叉口西北280米 |  |  | 是 |
| 235 | 钟山区 | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司德坞加气站 | 贵州省六盘水市钟山区德坞片区人民西路延伸段与学院路交叉口北侧 |  | 是 |  |

附表2：截止目前已批“规划确认”在建加油站清单

| 序号 | 区县 | 站点名称 | “规划确认”建设位置 | 批复文号 | 截止目前建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六枝特区 | 南二环综合能源站 | 六枝特区九龙社区茶山村城南大道 | 六盘水商复〔2025〕15号 | 站房、边坡等基础建设完毕，油罐已要求按装。 | 汽油、柴油 |
| 2 | 盘州市 | 胜境关综合能源站二站 | 沪昆高速（镇胜段）胜境关服务区（贵阳方向） | 六盘水商复〔2025〕3号 | 未建。 | 汽油、柴油 |
| 3 | 盘州市 | 哒啦综合能源站 | 贵州红果经济开发区S212省道盘龙驾校旁 | 六盘水商复〔2025〕7号 | 施工许可证没办下来，未建。 | 汽油、柴油 |
| 4 | 水城区 | 尖山综合能源站 | 老鹰山片区规划老鹰山主七路东侧，贵州水城经济开发区G356线K238+200米处 | 六盘水商复〔2025〕4号 | 已取得土地不动产权证书、用地规划许可证，并已做场平，预计2026年7月完善相关手续后进场实施主体建设。 | 汽油、柴油 |
| 5 | 水城区 | 和平综合能源站 | 人民东路和平路侧面（市一中斜对面） | 六盘水商复〔2025〕10号 | 贵州运道商贸有限公司已签订土地出让合同。 | 汽油、柴油 |
| 6 | 水城区 | 比德镇综合能源站 | 比德镇中心村 | 六盘水商复〔2024〕2号 | 已取得土地不动产权证书、用地规划许可、工程规划许可、省质监站审图合格证、施工许可证。正开展场平工作。 | 汽油、柴油 |
| 7 | 水城区 | 董地综合能源一站 | 水城区董地街道双巢社区水城至纳雍公路旁（距离水城经开区收费站约400米） | 六盘水商复〔2023〕13号 | 已取得了土地不动产权证书、用地规划许可、工程规划许可、施工许可证。已进场开展主体建设工作。 | 汽油、柴油 |
| 8 | 水城区 | 冷坝综合能源站 | 水城区陡箐镇冷坝 | 六盘水商复〔2023〕3号 | 已取得土地不动产权证书、充电桩备案，正编制充电站设计方案。 | 充电、汽油、柴油 |
| 9 | 水城区 | 龙场综合能源站(南部园区综合能源站） | 水城区龙场乡白族小镇内 | 六盘水商复〔2024〕2号 | 已取得土地不动产权证书、用地规划许可、工程规划许可、省质监站审图合格证、施工许可证。正开展场平工作。 | 汽油、柴油 |
| 10 | 水城区 | 坪寨综合能源站 | 水城区玉舍-坪地公路坪寨段 | 六盘水商复〔2024〕2号 | 已取得土地不动产权证书、用地规划许可、建设工程规划许可及施工许可证，主体建设基本完成，正在推进验收工作。 | 汽油、柴油 |
| 11 | 水城区 | 发耳发扬综合能源站 | 水城区发耳镇营昌社区赵家坝组 | 六盘水商复〔2023〕13号 | 已取得土地不动产权证书、用地规划许可及建设工程规划许可；地质勘察工作已完成，施工图设计已完成，正在进行施工图审查，预计12月22日开工建设，预计工期 120天。 | 汽油、柴油 |
| 12 | 水城区 | 野玉海博辉综合能源站 | 水城区野玉海景区索玛停车场外400米处212省道上 | 六盘水商复〔2024〕2号 | 已取得土地不动产权证书、用地规划许可、工程规划许可。施工图审查通过。 | 汽油、柴油 |
| 13 | 钟山区 | 高中教育城油氢电综合能源站 | 山区天湖景观大道 | 六盘水商复〔2021〕12号 | 该加油站项目已建设完工，待商务主管部门组织现场验收，验收合格后核发成品油零售经营批准证书。 | 汽油、柴油 |
| 14 | 钟山区 | 八一路加油站 | 钟山区八一路200号 | 六盘水商复〔2026〕5号 | 该加油站项目已建设完工，待商务主管部门组织现场验收，验收合格后核发成品油零售经营批准证书。 | 汽油、柴油 |

附表3：2026—2030年六盘水市新增加油站清单

| 序号 | 区县 | 加油站点选址 | 加油站坐标 | 土地地块规划用途和性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六枝特区 | 月亮河彝族布依族苗族乡把仕寨村 | 把仕寨综合能源站 | 加油加气站用地 |
| 2 | 六枝特区 | 新华镇新平村 | 新华综合能源站 | 加油加气站用地 |
| 3 | 六枝特区 | 塔山街道塔山社区城区 | 塔山综合能源站 | 加油加气站用地 |
| 4 | 六枝特区 | 九龙街道青龙社区 | 九龙综合能源站 | 加油加气站用地 |
| 5 | 六枝特区 | 牂牁镇境内 | 毛口综合能源站 | 加油加气站用地 |
| 6 | 六枝特区 | 大用镇大用村 | 大用镇综合能源站 | 加油加气站用地 |
| 7 | 六枝特区 | 牛场苗族彝族乡牛场村 | 牛场乡综合能源站 | 加油加气站用地 |
| 8 | 六枝特区 | 洒志境内 | 洒志综合能源站 | 加油加气站用地 |
| 9 | 盘州市 | 安盘高速鸡场坪东服务区一站（北侧） | 服务区内 | 公用设施营业网点用地（090105） |
| 10 | 盘州市 | 安盘高速鸡场坪东服务区二站（南侧） | 服务区内 | 公用设施营业网点用地（090105） |
| 11 | 盘州市 | 鸡场坪至刘官一级公路（在建） | 一级路预留 | 将按要求衔接规划 |
| 12 | 盘州市 | 刘官至赵官一级公路（在建） | 一级路预留 | 将按要求衔接规划 |
| 13 | 盘州市 | 普古乡娘娘山片区 | 娘娘山片区预留 | 将按要求衔接规划 |
| 14 | 水城区 | 阿戛镇盐井村 | 盐井综合能源站 | 将按要求衔接规划 |
| 15 | 水城区 | 鸡场镇S212线 | 鸡场综合能源站 | 加油加气站用地 |
| 16 | 水城区 | 安盘高速天门（官寨）服务区一站（西侧） | 服务区内 | 公用设施营业网点用地（090105） |
| 17 | 水城区 | 安盘高速天门（官寨）服务区二站（东侧） | 服务区内 | 公用设施营业网点用地（090105） |
| 18 | 水城区 | G8517屏山至兴义高速公路六盘水至兴义段服务区（西侧）（间距大于50km) | 服务区内（高速公路服务区预留） | 公用设施营业网点用地（090105） |
| 19 | 水城区 | G8517屏山至兴义高速公路六盘水至兴义段服务区（东侧）（间距大于50km) | 服务区内（高速公路服务区预留） | 公用设施营业网点用地（090105） |
| 20 | 水城区 | 两立路与陡化路平交口隧道出口附近 | 化乐综合能源站 | 将按要求衔接规划 |
| 21 | 水城区 | 乌蒙大道水城区境内服务区（停车区）（双水往老鹰山方向） | 金河综合能源一站 | 将按要求衔接规划 |
| 22 | 水城区 | 乌蒙大道水城区境内服务区（停车区）（老鹰山往双水方向） | 金河综合能源二站 | 将按要求衔接规划 |
| 23 | 水城区 | 陡箐镇红岩片区 | 红岩综合能源站 | 将按要求衔接规划 |
| 24 | 水城区 | 水城区海坪街道玉钱大道与野玉海收费站入口交接处 | 野玉海综合能源站 | 公共设施营业网点用地 |
| 25 | 钟山区 | 青林苗族彝族乡232县道和153乡道交叉口偏北 | 青林综合能源站 | 将按要求衔接规划 |
| 26 | 钟山区 | 双戛街道中箐村 | 姚家营综合能源站 | 公用设施营业网点用地（090105） |
| 27 | 钟山区 | 木果镇木大公路 | 盛卓综合能源站 | 将按要求衔接规划 |
| 28 | 钟山区 | 内环快线杨柳街道三块田村 | 龙泉2号综合能源站 | 公用设施营业网点用地（090105） |
| 29 | 高新区 | 六盘水高新技术产业开发区G356南侧，红桥矿业洗选厂东南 | 高新技术产业开发区南综合能源站 | 公用设施营业网点用地（090105） |

附表4：2026—2030年六盘水市改造/新增加气加氢站清单

| 序号 | 区县 | 站点名称 | 建设地点 | 建设类型（预留） | 现状 | 批复文号 | 土地地块规划用途和性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水城区 | 纸厂加油站 | 玉舍镇新发 | 原站增设加气 | 已批在建 | 水工信复〔2026〕24号 | 加油加气站用地 |
| 2 | 水城区 | 马家营停车区毕都加油四站 | 杭瑞高速马家营停车区（毕节至六盘水） | 原站增设加气 | 已批在建 | 水工信复〔2025〕815号 | 高速 |
| 3 | 钟山区 | 高中教育城油氢电综合能源站 | 山区天湖景观大道 | 原站增设加气 | 已批在建 | 六盘水商复〔2021〕12号 | 商服用地 |
| 4 | 六枝特区 | 新郎岱加油一站 | 六枝特区郎岱镇水黄公路段 | 原站增设加气 | 已批待建 | 六特商务复〔2026〕1号 | 高速公路附属设施 |
| 5 | 六枝特区 | 雨至服务区加油一站 | 纳晴高速廻龙服务区（六盘水至毕节） | 原站增设加气（加氢） | 已批待建 | 六特商务复〔2025〕1号 | 高速公路附属设施 |
| 6 | 六枝特区 | 雨至服务区加油二站 | 纳晴高速廻龙服务区（毕节至六盘水） | 原站增设加气（加氢） | 已批待建 | 六特商务复〔2025〕1号 | 高速公路附属设施 |
| 7 | 盘州市 | 盘州保田二号加油加气站 | 盘州市保田镇盘兴高速西侧保田服务区 | 原站增设加气 | 已批待建 | 黔商函〔2016〕187号 | 商服用地 |
| 8 | 盘州市 | 盘州保田一号加油加气站 | 盘州市保田镇盘兴高速东侧保田服务区 | 原站增设加气 | 已批待建 | 黔商函〔2016〕187号 | 商服用地 |
| 9 | 水城区 | 毕都高速都格收费站加油一站 | 都格镇G56杭瑞高速都格停车区（云南方向） | 原站增设加气（加氢） | 已批待建 | 水工信复〔2025〕814号 | 商服用地 |
| 10 | 水城区 | 马家营停车区毕都加油三站 | 杭瑞高速马家营停车区（六盘水至毕节） | 原站增设加气 | 已批待建 | 水工信复〔2025〕815号 | 商服用地 |
| 11 | 钟山区 | 德坞加油站 | 钟山区德坞片区内环快速路北侧 | 原站增设加气 | 已批待建 | 六盘水商复〔2021〕10 号 | 商服用地 |
| 12 | 高新区 | 毕都加油一站 | 六盘水服务区北侧 | 原站增设加气 | 已批待建 | 六盘水高新科（经）复字〔2026〕1号 | 高速服务区配套设施 |
| 13 | 高新区 | 毕都加油二站 | 六盘水服务区南侧 | 原站增设加气 | 已批待建 | 六盘水高新科（经）复字〔2026〕1号 | 高速服务区配套设施 |
| 14 | 六枝特区 | 木岗加气加氢站 | 木岗镇 | 新建加氢（加气） | 拟建 |  | 其他商业用地 |
| 15 | 六枝特区 | 梭戛木岗加气加氢站 | 梭戛乡境内 | 新建加氢（加气） | 拟建 |  | 其他商业用地 |
| 16 | 六枝特区 | 郎岱镇加氢站 | 郎岱镇境内（服务于中寨乡、牂牁镇、月亮河乡等南部片区乡镇） | 新建加氢 | 拟建 |  | 其他商业用地 |
| 17 | 盘州市 | 威红加油站 | 亦资街道威红公路旁（下西铺村） | 原站增设加气 | 拟建 |  | 商服用地 |
| 18 | 盘州市 | 新桥加油站 | 盘州市大山镇高山村 | 原站增设加气 | 拟建 |  | 商服用地 |
| 19 | 盘州市 | 松河加油站 | 盘州市鸡场坪镇松河乡歹马村葫芦口 | 原站增设加气 | 拟建 |  | 商服用地 |
| 20 | 盘州市 | 官胜二加油站 | 盘州市刘官街道镇胜高速公路（贵阳方向） | 原站增设加气 | 拟建 |  | 商服用地 |
| 21 | 盘州市 | 胜境关收费站加油站 | 盘州市胜境街道盘州市胜境关收费站加油站 | 原站增设加气 | 拟建 |  | 商服用地 |
| 22 | 盘州市 | 柏果加油站 | 盘州市柏果镇东升村 | 原站增设加气、加氢 | 拟建 |  | 商服用地 |
| 23 | 盘州市 | 安盘高速鸡场坪东服务区加油站 | 盘州市安盘高速鸡场坪东服务区（北侧） | 原站增设加气 | 拟建 |  | 商服用地 |
| 24 | 盘州市 | 安盘高速鸡场坪东服务区加油站 | 盘州市安盘高速鸡场坪东服务区（南侧） | 原站增设加气 | 拟建 |  | 商服用地 |
| 25 | 盘州市 | 盘北经开区加氢站 | 盘州市鸡场坪高速路口出口 | 新建加氢（加气） | 拟建 |  | 商服用地 |
| 26 | 盘州市 | 利红油氢综合能源站 | 盘州市两河街道沙坡居委会竹箐河大桥旁 | 原站增设加氢 | 拟建 |  | 商服用地 |
| 27 | 盘州市 | 盘州市银苑加油站 | 盘州市保田镇盘南园区高山村 | 原站增设加氢 | 拟建 |  | 商服用地 |
| 28 | 盘州市 | 盘州市响水加油站 | 盘州市响水镇汤章居委会 | 原站增设加氢 | 拟建 |  | 商服用地 |
| 29 | 水城区 | 白云大道加油站 | 水城经济开发区老鹰山街道 | 原站增设加气 | 拟建 |  | 公共设施营业网点用地 |
| 30 | 水城区 | 发耳煤电加油站 | 水城区发耳镇营昌路 | 原站增设加气 | 拟建 |  | 加油加气站用地 |
| 31 | 水城区 | 祥润加油站 | 贵州省六盘水市水城县双水街道办以朵村四组 | 原站增设加气（加氢） | 拟建 |  | 加油加气站用地 |
| 32 | 水城区 | 恒通加油站 | 水城县都格镇都格村尾巴组 | 原站增设加气 | 拟建 |  | 加油加气站用地 |
| 33 | 水城区 | 比德加油站 | 比德镇 | 原站增设加气（加氢） | 拟建 |  | 公共设施营业网点用地 |
| 34 | 水城区 | 水城经济开发区加氢加气一站 | 贵州省六盘水市水城区尖山街道尖山社区发克组 | 新建（灰氢、LNG） | 拟建 |  | 公共设施营业网点用地 |
| 35 | 水城区 | 水城经济开发区加氢加气二站 | 贵州省六盘水市水城区老鹰山街道中坡社区八八煤矿 | 新建（灰氢、LNG） | 拟建 |  | 将按要求衔接规划 |
| 36 | 钟山区 | 钟山区德丰加油站 | 三块田2号桥 | 原站增设加气（加氢） | 拟建 |  | 商服用地 |
| 37 | 钟山区 | 麒麟北加氢站 | 麒麟隧道出口 | 新建加氢 | 拟建 |  | 工业用地 |